Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 47-2005 (1130112)

косилки дисковой КД-2000

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Кирсановский механический завод" | 393360, г. Кирсанов, Тамбовской обл., ул. Пушкинская, 47 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # косилки дисковой КД-2000 |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания высокоурожайных трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в валок |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Высота среза, см |  | 5,4…5,6 |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см |  | 71,6…75,7 |
| - высота, см |  | 17,2…17,4 |
| - плотность, кг/м3 |  | 18,42…19,14 |
| Потери общие, % |  | 0,6…0,7 |
| ## Рабочая скорость, км/ч |  | 10…15 |
| Урожайность, т/га |  | 8,36…8,72 |
| Производительность га за 1 час: - основного времени - сменного времени |  | 1,92 1,52 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Агрегатирование с трактором |  | МТЗ-82 |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 27,16 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,28 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Косилка дисковая КД-2000 состоит из рамы навески, подрамника, механизма уравновешивания, тягового предохранителя, механизма привода, режущего аппарата, гидрооборудования, стойки, ограждения кабины трактора. Режущий аппарат состоит из двух роторов на которых закреплены диски. На верхнем диске шарнирно закреплены рабочие ножи по 4 штуки. Минимальная высота среза устанавливается конструкцией нижнего диска, а повышенная регулируется навесной системой трактора. Тяговый предохранитель предупреждает от поломок режущий аппарат в момент его наезда на препятствие. При переводе косилки в транспортное положение для дальних переездов гидроцилиндром режущий аппарат поднимается в вертикальное положение и фиксируется транспортной тягой.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |  |
| длина | 1400 |
| ширина | 3300 |
| высота | 1200 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 4700 |
| ширина | 3800 |
| высота | 2470 |
| Ширина захвата, м | 2,0 |
| Высота среза, см | 6…12 |
| Масса, кг | 450 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Косилка работала на скашивании травы при урожайности 8,72 т/га со скоростью 10 км/ч. Фактическая ширина захвата составила 1,9 м. Высота среза получена 5,6 см при установочной 6 см. Косилка обеспечивает равномерную укладку скошенной массы как по ширине 71,6 см, так и по высоте 17,4 см валка. Плотность уложенной массы в валок получена 18,42 кг/м3. Общие потери при скашивании составили 0,7 %, в основном от повышенного среза, а несрезанными растениями потерь нет. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основной работы получена 1,92 га на скорости 10 км/ч, сменного времени – 1,52 га. Выработка за нормативную смену составила 10,64 га. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 5,52 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Косилка КД-2000 агрегатировалась с трактором МТЗ-82 и имеет транспортную скорость до 30 км/ч. Габариты машины обеспечивают передвижение по дорогам общего назначения. Для удержания режущего аппарата в транспортном положении и предотвращении его падения при отказе гидросистемы имеется транспортная тяга. Машина имеет надписи по безопасности движения. |  |
| Техническое обслуживание | Косилка удобна в техническом обслуживании. В руководстве по эксплуатации имеется таблица проведения ТО. ТО проводится через 100 ч. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,28 чел.ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Косилка дисковая КД-2000 имеет 12 несоответствий ТУ по четырем пунктам, в т.ч. два несоответствия по показателям безопасности и эргономичности конструкции. Машина устойчиво выполняет технологический процесс, скашивание высокоурожайных трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой массы в валок. Коэффициент выполнения техпроцесса равен 1,0. На основании результатов испытаний можно сделать вывод, что косилка дисковая КД-2000 может найти применение в Центрально-Черноземной зоне после устранения отмеченных испытаниями недостатков. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Чекалин Юрий Николаевич |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-47-2005 (1130112) от 23 ноября 2005 года |