Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 47-2006 (4030182)

Сеялка пропашная точного высева ТС-М 8000

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "ТехникаСервис" | 394065, г. Воронеж, пр-т Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеялка пропашная точного высева ТС-М 8000 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для точного высева семян сахарной и кормовой свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и других пропашных культур. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| ## Культура |  | сах. свекла |  | кукуруза |  |
| ## Рабочая скорость, км/ч |  | 6,12 | 7,8 | 6,2 | 7,9 |
| ## Норма высева семян, шт/м: |  |  |  |  |  |
| ## заданная |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ## фактическая |  | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 7,8 |
| ## Средняя глубина заделки семян, мм |  | 31 | 32 | 75 | 77 |
| ## Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и в двух соседних слоях с отклоне- ## нием, %: для сах. свеклы ± 1 см |  | 98,89 | 96,94 |  |  |
| ## для кукурузы ± 0,5 см |  |  |  | 91,67 | 90,97 |
| ## Фактический средний интервал между растениями, в рядке, см |  | 16,6 | 16,7 | 14,6 | 14,9 |
| ## Густота насаждения после полных всходов, шт/м |  | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 6,7 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 4,17 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов: глубина заделки семян норма высева семян |  | механический смена высевающего диска и изменение передаточного отношения редуктора |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,1 |  |  |  |
| Агрегатирование с трактором |  | МТЗ-1221 |  |  |  |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 2,52 – 2,65 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |

| ### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Сеялка ТС-М 8000 состоит из рамы, 12 высевающих секций, вакуумной системы, механизма внесения удобрений, транспортного устройства, навески, трансмиссии. Для посева сахарной свеклы применяется 12 аппаратов, кукурузы – 8. Посевная секция крепится к раме посредством параллелограммного механизма и опирается на почву через два регулируемых по высоте опорных колеса. К заднему звену четырехзвенника крепятся высевающий аппарат с бункером, сошник с комкоотводителем и прикатывающие пары колес. Высевающий аппарат включает: корпус, на который крепятся вращающий барабан с ворошителями семян; уплотнительные прокладки; систему крепления и регулирование сбрасывателя семян; сбрасыватель семян; высевающий диск и крышку. Вакуумная система состоит из вентилятора, приводимого от ВОМ трактора через карданную передачу, вакуумпроводов. Механизм внесение удобрений состоит из – четырех туковысевающих аппаратов с бункерами, 12 тукопроводов, соединенных с наральниками и механизмом привода аппаратов. На сеялке установлено маркерное устройство дискового типа. Опускание и подъем осуществляется с помощью гидроцилиндров. Регулировка нормы высева семян осуществляется изменением передаточного отношения в редукторах привода и установкой сменных высевающих дисков с требуемым количеством и диаметром отверстий. Изменение глубины заделки семян осуществляется распределением по высоте парой опорных колес высевающей секций перемещением рычага по сектору. |  |
| Техническая характеристика |  |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении (без учета вылета маркеров) |  |
| длина | 1730 |
| ширина | 6500 |
| высота (с учетом высоты маркеров) | 3320 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 7060 |
| ширина | 2230 |
| высота (с учетом высоты маркеров) | 3570 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |

| Глубина заделки семян, см | 1,7…12,3 |
| --- | --- |
| Норма высева, шт/м: | 3,2…8,5 |
| - кукуруза | 6,0…12,1 |
| - соя | 10,7…27,2 |
| Масса, кг | 2150 |
| Вместимость бункера семян, дм3 | 22,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,45 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Глубина заделки семян кукурузы в среднем получена 77 мм, семян, заделанных в слое средней фактической глубины и в двух соседних слоях с отклонением ± 5 мм – 90, 42 %. Фактический средний интервал между растениями в рядке составил 15,6 см. Густота насаждения после полных всходов получена 6,4 шт/м. Отклонение от ширины основных междурядий составило ± 2 см. |
| Производительность | Производительность основного времени получена 4,17 га на скорости 7,45 км/ч, сменного времени – 2,59 га. Выработка за нормативную смену составила 18,13 га. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 4,9 кг/га. Рабочая ширина захвата агрегата 5,6 м. |
| Безопасность движения | Сеялка ТС-М 8000 агрегатировалась с трактором МТЗ-1221 и имеет транспортную скорость до 15 км/ч. Габариты машины обеспечивают передвижение по дорогом общего пользования. Машина имеет надписи по безопасности движения и оборудована световозвращателями. |
| Техническое обслуживание | Сеялка удобна в проведении технического обслуживания ежесменного – 8 – 10 ч и периодического – 60 ч. Трудоемкость ЕТО составила 0,30 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации имеются таблицы и схема проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка пропашная точного высева ТС-М 8000 имеет шесть несоответствий требованиям проекта ТУ по пяти пунктам. Сеялка устойчиво выполняет технологический процесс посева семян кукурузы и по большинству показателей качества соответствует требованиям проекта ТУ. Сеялка ТС-М 8000 может найти применение в хозяйствах зоны. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Трубников Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-47-2006 (4030182) от 7 ноября 2006 года |