Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 47-2008 (4010102)

Плуг восьмикорпусный навесной  ПНЛ 8-40С

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО «Семилукагроснаб» | 396950, Воронежская обл. п. Латное, ул. Комсомольская, 1а |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Плуг восьмикорпусный навесной ПНЛ 8-40С |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Плуг восьмикорпусный навесной ПНЛ 8-40С предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| ## Крошение почвы, %, размер фракций, мм: до 50 мм |  |  |  | 87,83…91,69 |  |
| свыше 50 |  |  |  | 8,31…12,17 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  | 98,2…98,4 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  |  | 11,5…14,6 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 2,6…4,6 |  |
| Производительность, га/ч |  |  |  | 2,76…3,04 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | навесной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | навеской трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | изменение высоты переднего и заднего колеса от почвы |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  |  | 0,23 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | кл. 5, К-701, К-700А, УЭС-290/450 «Полесе» |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,11 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  |  |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Плуг восьмикорпусный навесной ПНЛ 8-40С состоит из следующих основных сборочных единиц: корпусов с отвалами культурного типа, корпуса с вертикальным ножом, предплужников, рамы, навески, механизма переднего колеса, механизма заднего колеса, заднего колеса, стяжки. По особому заказу плуг комплектуется приспособлением для навески борон. Механизмы переднего и заднего колеса предназначены для изменения положения колес при регулировке глубины пахоты. На стойках через каждые 20 мм нанесены метки для ориентации при установке глубины пахоты. |  |  |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 6940 |  |  |
| ширина |  |  | 3850 |  |  |
| высота |  |  | 1780 |  |  |
| Ширина захвата, м |  |  | 3,19…3,21 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 19,5…29,9 |  |  |
| Масса, кг |  |  | 2040 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 8,4…11 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Вспашка почвы проводилась при влажности почвы 19…23,8% и твердости – 0,85…2,74 МПа на глубину 19,5…29,9 см. Получены следующие показатели: крошение почвы, %, размер фракций, см: до 50 – 87,83…91,69, свыше 50 – 8,31…12,17; заделка растительных и пожнивных остатков, % - 98,2…98,4; глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см – 11,5…14,6; гребнистость поверхности почвы, см – 2,6…4,6. Полученные показатели отвечают требованиям НД и вписываются в технологию возделывания с.х культур. |  |  |  |  |
| Производитель-ность | Производительность за 1 час основного времени при скорости 8,4…11 км/ч, глубине обработки 19,5…21,5 см и ширине захвата 3,19….3,2 м составила 2,76…3,04 га. Удельный расход топлива 16,8…18,9 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Производительность за 1 час сменного времени составила 2,07…2,28 га. Наработка за нормативную смену – 14,5…16,0 га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата состоящего из плуга и энергосредства УЭС-290/450 обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости 20 км/ч. На сигнальном щитке нанесены чередующиеся полосы красного и белого цвета, полосы выполнены светоотражающей краской. Плуг не закрывает приборы световой сигнализации трактора. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 10 ч с трудоемкостью 0,11 чел.ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ЕТО. |  |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг восьмикорпусный навесной ПНЛ 8-40С по показателям назначения, надежности и безопасности отвечает требованиям ТУ и найдет применение на вспашке почвы под зерновые и технические культуры. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-47-2008 (4010102) от 21 ноября 2008 года |