Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-47-2011  (1070042)

сушилки зерновой карусельной СЗК-10К

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский РМЗ» | 423710, Республика Татарстан Мензелинский район с. Кузембетьево ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилка зерновая карусельная СЗК-10К |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Для сушки зерновых колосовых, зернобобовых, бобовых, крупяных и масличных культур, риса и кукурузы для семенного, продовольственного и фуражного назначения. Эксплуатация осуществляется без здания на заранее подготовленном фундаменте как индивидуально, так и в составе зерноочистительно-сушильных комплексов во всех зонах с повышенной уборочной влажностью зерна. Пульт управления устанавливается в здании легкого типа. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| ## - культура, сорт |  | пшеница «Казанская 560» |  |  | ячмень «Эстер» |  |
| ## - режим |  | семенной |  | продовольственный | семенной | продовольственный |
| ## - производительность, пл.т/ч |  | 15,22 |  | 10,98 | 13,28 | 8,32 |
| ## - неравномерность сушки (среднеквадратическое отклонение), ±% |  | 0,53 |  | 0,52 | 0,62 | 0,70 |
| ## - неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое отклонение), ±0С |  | 0,63 |  | 0,48 | 0,58 | 0,62 |
| ## - дробление зерна, % |  | 0,21 |  | 0,20 | 0,22 | 0,21 |
| ## - снижение влажности зерна, % |  | 6,1 |  | 6,7 | 6,3 | 6,8 |
| ## - всхожесть семян, %,: до сушки |  | 96,0 |  | - | 95,0 | - |
| ## после сушки |  | 97,0 |  | - | 97,0 | - |
| ## - группа сырой клейковины после сушки |  | - |  | 2 | - | - |
| ## - приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж |  | 4438,5 |  | 4530,3 | 4549,2 | 4558,2 |
| ## Производительность за 1 час основного времени при сушке зерна пшеницы (продовольственный режим), т/ч: - плановые тонны - по сырому материалу - по сухому материалу |  | 11,05 10,23 9,44 |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |  |  |  |
| Привод |  | электрический |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 32,20 |  |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,45 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Сушилка состоит из сушильной камеры, поворотной платформы, воздухонагревателя на жидком топливе РВ-600 (Ж), вентилятора разбавления воздуха, воздуховодов с регулируемыми заслонками, проставок и пульта управления. Сушильная камера состоит из рамы, поворотной платформы с мотор-редуктором и шнека разгрузочного. Поворотная платформа имеет три скорости вращения: 0,8; 1,6 и 2,4 об./ч. Питатель предназначен для подачи высушиваемого материала на поворотную платформу и выполнен в виде короба. Нижняя часть короба за счет регулировочных болтов (винтов) позволяет формировать слой зерна оптимальной толщины в пределах от 300 до 500 мм. Разгрузочное устройство предназначено для выгрузки высушенного зерна и состоит из шнека, отсекателя и автономного привода. Блок воздухонагревательный состоит из воздухонагревателя, вентилятора разбавления воздуха и воздуховода с регулируемой заслонкой. Воздухонагреватель предназначен для выработки теплого воздуха для сушки. Контроль за работой сушилки осуществляется оператором с пульта управления, установленного в пультовой. |  |  |  |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  | 19450 |  |  |  |
| - ширина |  |  | 11830 |  |  |  |
| - высота |  |  | 9490 |  |  |  |
| Масса, кг |  |  | 9990 |  |  |  |
| Вид топлива |  |  | жидкое (дизельное) |  |  |  |
| Вид теплоносителя |  |  | подогретый воздух |  |  |  |
| Максимально - допустимая температура теплоносителя, 0С |  |  | 100 |  |  |  |
| Толщина слоя зерна в сушильной камере, мм |  |  | 300…500 |  |  |  |
| Диапазон регулирования производительности вентилятора разбавления воздуха, м3/ч |  |  | 16000…21000 |  |  |  |
| Тип разгрузочного устройства |  |  | шнековый |  |  |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Пшеница была доведена за 1 проход через сушилку до требуемых норм по ГОСТ 467-76. Влажность ее после сушки составила 13,4%; дробление – 0,20% (по ТУ – не более 0,25%); среднеквадратическое отклонение (неравномерность сушки) 0,52%, что меньше допустимого значения – не более ±2%, неравномерность нагрева зерна получена 0,480С (по ТУ – не более ±20С). Приведенный расход тепла 4530 кДж· кг-1. Условия испытаний: влажность пшеницы 20,1%, содержание сорных примесей 0,72%; соломистая примесь длиной свыше 50 мм отсутствовала. |
| Производительность | На сушке зерна пшеницы (продовольственный режим) производительность составила (т): - за час основного времени: в плановых тоннах 11,05 по сырому материалу 10,23 по сухому материалу 9,44 - за час сменного времени: в плановых тоннах 9,72 по сырому материалу 9,00 по сухому материалу 8,31 Выработка за нормативную смену по сырому материалу 63,0 т. Удельный расход топлива получен 7,27 кг/пл.т, а удельный расход электроэнергии 2,85 кВт.ч/пл.т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек (оператор). |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума в пультовой 79,2 дБА; концентрация пыли 0,65 мг/м3; обслуживание безопасно; имеется аварийная сигнализация, защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 120 ч). Оперативная трудоемкостью ЕТО равняется 0,37 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,061 чел.-ч/ч (по ТУ – соответственно не более: 0,44 и 0,04). Комплектация инструментом не предусмотрена. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения техобслуживания. |

| Выводы по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сушилка зерновая карусельная СЗК-10К соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-47-2011 (1070042) от 27 октября 2011 года |