Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение
"Центрально-Чернозёмная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-48-2003 (1070012)

Пневмосортировальной машины ПСМ-2,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # Разработчик: ГНУ ВИМ Изготовитель: Кузембетьевский ремонтно-механический завод | 109389, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5 423710, РТ, Мензелинский район, с. Кузембетьево |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5 |  |  |  |
| Назначение | Машина предназначена для окончательной очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, кукурузы, сорго от трудноотделимых примесей, невсхожих и низкопродуктивных семян, отличающихся от семян основной культуры скоростью витания. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Класс семян Чистота по анализу, % Количество сорняков, шт/кг Полнота выделения примесей Вынос семян основной культуры в отходы, % |  | ## Пшеница 2 98,76 16 0,8 7,58 | ## Рапс 2 99,19 280 0,8 7,84 |
| Производительность за час основного времени, т |  | 2,51 (на пшенице) |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип, привод |  | стационарный, электрический |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 9,54 (на пшенице) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,07 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5 стационарная. Может работать в составе поточных линий послеуборочной обработки семян, а также индивидуально. Основными узлами машины являются: рама, вентилятор с электродвигателем, устройства регулировки воздушного потока и подачи исходного материала, приемный бункер, пульт управления, выгрузные устройства очищенного материала и отходов. Подача исходного материала и скорость воздушного потока регулируются заслонками. Основным рабочим органом является поддерживающая сетка с размером ячейки в просвете 2х2 мм.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина ширина высота | 1300 890 1550 |
| ##### Масса, кг | 160 |
| ##### Установленная мощность, кВт | 4 |
| ##### Частота вращения крыльчатки вентилятора, об/мин | 2850 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Семена пшеницы доведены до 2 класса (чистота 98,76%, количество сорняков 16 шт./кг). Вынос семян основной культуры в отходы 7,58% (по ТЗ до 10%). Полнота выделения примесей 0,8 (по ТЗ не менее 0,8). Условия испытаний: содержание семян основной культуры 95,58%, влажность семян 13,5%. Вписывается в технологию послеуборочной обработки зерновых культур. |
| Производительность | На окончательной очистке пшеницы производительность за час основного времени составила 2,51 т/ч. Удельный расход электроэнергии составляет 1,41 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени 2,38 т/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Выработка за нормативную смену 17,6 т. |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой 76 дБА, концентрация пыли 0,9 мг/м3, нанесены предупреждающие надписи и знаки, вращающиеся части ограждены, электрические провода проложены в стальных трубах. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены два вида ТО: при обкатке и ЕТО. Трудоемкость ЕТО 0,07 чел.-ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5 по всем показателям качества выполнения технологического процесса окончательной очистки семян удовлетворяет требованиям ТЗ, обеспечивает заданную производительность, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным Государственным учреждением "Центрально-Чернозёмная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-48-2003(1070012) ##### от 16 декабря 2003 года |