Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 48-2005 (1070112)

Погрузчик зерна ПТШ-150

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Кирсановский механический завод" | 393350 г. Кирсанов Тамбовской области ул. Пушкинская, 47 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # погрузчика зерна ПТШ-150 |  |  |
| Назначение | Погрузчик зерна ПТШ-150 предназначен для погрузки зерна, семян кукурузы и подсолнечника с наземных складских помещений в автотранспорт, для перелопачивания зерна на зерновых складах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## - высота погрузки, м |  | 3,0 |
| - потери зерна, % |  | 0,08 |
| - дробление зерна, % |  | 0,15 |
| ## - микроповреждение зерна, % |  | 0 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, т |  | 118,65 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная при помощи сцепки СА-2 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 10,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| ### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Погрузчик зерна ПТШ-150 – навесной. Основным рабочим органом является заборная часть, состоящая из рамы с отвалом и шнека. В нижней части отвала закреплен скребок из транспортерной ленты. Откидной и наклонный короба представляют собой сварную конструкцию коробчатого сечения и двух скребковых транспортеров с натяжным валом в верхней части транспортера. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора, посредством карданного вала, промежуточной опоры с предохранительной муфтой, редуктора и приводных цепей. Переезд по погрузочной площадке погрузчик осуществляет в рабочем положении откидного транспортера и поднятой заборной части. При более дальних переездах внутри хозяйства и для сокращения габаритной ширины откидной транспортер гидроцилиндрами переводится в транспортное положение. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |  |
| длина |  |  |
| ширина |  | 4280 |
| высота |  | 3680 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 1600 |
| ширина |  | 2800 |
| высота |  | 2650 |
| Ширина захвата, м |  | 2,7 |
| Масса, кг |  | 748 |
| Высота загрузки, м |  | 3,0 |
| Рабочая скорость, м/с |  | 0,04…0,08 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на погрузке зерна пшеницы в автотранспорт. Высота погрузки составила 3,0 м, потери зерна – 0,08%, дробление зерна – 0,15%. Микроповреждения зерна не отмечено. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |  |

| Производительность | Производительность погрузчика ПТШ-150 на погрузке зерна пшеницы составила 118,65 т/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы – 0,053 кг/т. Рабочая ширина захвата – 2,7 м. Рабочая скорость движения 0,04…0,07м/с. Выработка за нормативную смену 667 т. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Переезды по погрузочной площадке погрузчик может осуществлять в рабочем положении откидного транспортера и поднятой заборной части. При более дальних переездах и для сокращения габаритной ширины, откидной транспортер переводится –гидроцилиндрами в транспортное положение, т.е. агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. Угол поперечной статической устойчивости агрегата – 340,что удовлетворяет нормативу. |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает следующие виды ТО: ЕТО, ТО №1, ТО №2, ТО №3. Периодичность ЕТО через 8…10 часов, ТО № 1 через 60 ч, ТО №2 через 240 ч, ТО №3 через 360 ч. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,41 чел-ч, ТО № 1 – 0,29 чел.-ч, ТО №2 – 0,35 чел.-ч, ТО №3 – 0,78 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Погрузчик зерна ПТШ-150 имеет пять отклонений от требований ТУ, в т.ч. три отклонения от требований ССБТ. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Погрузчик зерна ПТШ-150 устойчиво и качественно выполняет технологический процесс, прост в эксплуатации, высокопроизводителен, надежен в работе и найдет применение в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-48-2005 (1070112) от 24 ноября 2005 года |