Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-48-2006 (1020472)

Агрегат дисковый комбинированный АДК-7

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Завод им. Медведева-Машиностроение" | 302030 г. Орел, ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-7 |  |  |
| Назначение | Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы во все периоды полевых работ: под посев озимых, яровых и поукосных культур, под зябь, весновспашки и обработки паров. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 6,8 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 10,4-16,1 |
| Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм в слое: до 80 мм до 150 мм |  | 84,06-95,43 82,58-94,15 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,1-3,5 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 59 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Производительность , га/ч |  | 6,6-7,27 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | полунавесной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | изменением угла атаки |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| ##### Агрегатирование |  | кл. 5, К-701, К-744Р-1 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат полунавесного типа состоит из следующих составных частей: рамы средней, рамы левой, рамы правой, дышла, стоек дисковых секций, рыхлителей с прикатчиками, гидросистемы и шасси. Рабочими органами являются диски гладкие и вырезные, прикатчики. Глубина обработки почвы дисками регулируется изменением угла атаки дисков. Глубина обработки прикатчиками регулируется собственным весом самих прикатчиков.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 6000 |
| ширина | 7400 |
| высота | 1550 |
| - в транспортном положении длина | 6100 |
| ширина | 3820 |
| высота | 3770 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая | 7,0 6,8 |
| Глубина обработки, см | от 4 до 16,1 |
| Масса, кг | 6280 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,7-10,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Агрегат дисковый комбинированный АДК-7 работал на предпосевной подготовке почвы и обработке стерневого фона. При средней глубине обработки 12,4 см и рабочей ширине захвата 6,8 м гребнистость поверхности почвы составила 3,1 см, размер фракций до 50 мм в слое до 80 мм составил 95,43%, подрезание растительных остатков 100%. При глубине обработки 16,1 см размер фракций до 50 мм в слое до 150 мм – 94,15%. Полученные показатели отвечают требованиям проекта ТУ и АТТ. Агрегат вписывается в технологию возделывания с-х культур. |

| Производительность | На предпосевной подготовке почвы производительность за час основного времени получена равной 6,6 га, рабочая скорость 9,7 км/ч, удельный расход топлива за время сменной работы 9,0 кг/га и выработка за нормативную смену 36,5 га. На обработке стерневого фона производительность за час основного составила 7,27 га, рабочая скорость 10,7 км/ч, удельный расход топлива за время сменной работы 7,9 кг/га и выработка за нормативную смену 39,2 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Агрегат дисковый комбинированный АДК-7 агрегатировался с тракторами К-701 и К-744Р-1. Транспортная скорость до 20 км/ч. Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают передвижение по дорогам общего назначения. Конструкция агрегата отвечает требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации агрегата проводятся следующие виды технического обслуживания: ЕТО через 8-10 ч с трудоемкостью 0,20 чел.-ч; ТО через 50 часов с трудоемкостью 0,33 чел.-ч и ТО через 100 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения для проведения этих видов ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат дисковый комбинированный ПДК-7 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. Агрегат качественно выполняет технологический процесс на видах работ указанных в ТУ. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-48-2006 (1020472) от 7 ноября 2006 года |