Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-48-2008 (1070052)

стола  вибропневмосортировального СВП-7

| Разработчик и Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Техника-Сервис" | 394065, г. Воронеж, пр-т Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стол вибропневмосортировальный СВП-7 |  |  |
| Назначение | Для очистки семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от трудноотделимых семян культурных и сорных растений, отличающихся от семян основной культуры по удельному весу, форме и свойствам поверхностей. Применяется в составе поточных семеочистительных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Культура, сорт | озимая пшеница «Поволжская» | ячмень «Приазовский 9» |
| ## Подача, т/ч | 6,89 | 5,55 |
| ## Чистота семян, % | 99,18 | 99,53 |
| ## Масса 1000 шт. семян, г | 48,6 | 52,4 |
| ## Плотность семян, г/см3 | 1,266 | 1,169 |
| Количество семян сорняков, шт./кг | 5 | 4 |
| Дробление семян, % | 0,05 | 0,04 |
| Вынос семян основной культуры в отходы, % | 6,82 | 6,96 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ЭС | ЭС |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 6,77 | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип | стационарный |  |
| Привод | электрический |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 12,80 | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,10 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Стол вибропневмосортировальный СВП-7 состоит из рамы, вибростола с виброизоляторами, зонта, питателя, муфт, стойки, загрузочной воронки, гибких труб, вибропривода, регулятора воздуха и камнесборника. Все узлы и механизмы смонтированы на раме. При этом приемники фракций, стойка, регулятор воздуха, загрузочная воронка закреплены на раме жестко, а вибростол, зонт, муфты и вибропривод – с возможностью перемещения относительно рамы. Это достигается тем, что вибростол соединен со стойками рамы через три эластичных виброизолятора. Настройка СВП-7 на качественный режим достигается правильными регулировками: - подачи материала (перемещением пружины питателя по канавкам на рычаге клапана); - расхода воздуха, регулируемого дроссельным клапаном при помощи винта; - поперечного и продольного углов наклона вибростола, осуществляемых вращением соответствующих рукояток; - положения распределительных клапанов, регулируемых с помощью рукояток; - амплитуды колебаний, регулировка которой осуществляется на заводе-изготовителе вибраторов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении без аспирационной системы, мм: |  |
| - длина | 2710 |
| - ширина | 2070 |
| - высота | 2300 |
| Масса, кг |  |
| - с вентилятором | 935 |
| - без вентилятора | 650 |
| Установленная мощность, кВт |  |
| - с вентилятором | 15,7 |
| - без вентилятора | 0,7 |
| Затраты труда на полную зачистку при переналадке изделия, чел.-ч | 0,5 |
| Площадь рабочей поверхности деки,м2 | 2,7 |
| Амплитуда колебаний деки, мм | 1…4 |
| Частота колебаний деки, кол./мин | 1000 |
| Угол поперечного наклона деки, град. | 0…8 |
| Угол продольного наклона деки, град. | 3…10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы удовлетворяют всем нормативным требованиям. Так, на очистке озимой пшеницы при подачах 5,51…7,80 т/ч и на ячмене при подачах 4,16…6,13 т/ч очищенный материал по всем показателям качества выполнения тех.процесса удовлетворяет требованиям ТУ. Чистота семян озимой пшеницы повысилась с 98,69...98,96% до 99,06…99,28%, ячменя с 99,23…99,43% до 99,41…99,58% за счет выделения в отход примесей, которые не были выделены ветро-решетными машинами и триером. По содержанию трудноотделимого сорняка (члеников дикой редьки) очищенный материал по обеим культурам был доведен до категории ЭС ГОСТа Р 52325-2005 (не более 5 шт./кг), кроме максимальной подачи. Содержание их составило в озимой пшенице 4…5 шт./кг и ячмене 3…5 шт./кг; на максимальной подаче соответственно 7 и 8 шт./кг. Выход семян в основную фракцию по культурам составил соответственно 90,46…93,19 % и 89,21…93,04 % (по ТУ – не менее 90 %). Дробление семян по обеим культурам также не превысило допустимого значения по ТУ (не более 0,05 %). За счет выделения в легкую фракцию с меньшей плотностью и массой 1000 шт. семян получены семена в основной фракции с существенно большей плотностью и массой 1000 шт. семян. Подсор очищенных семян и материалов всех фракций отсутствует. Условия испытания: исходный материал удовлетворял требованиям ТУ и являлся типичным для данного вида работ; т.е. он прошел предварительную, первичную очистки и очистку на триерном блоке. Влажность семян озимой пшеницы и ячменя находилась в пределах 13,5…16,5 %, что удовлетворяло ТУ – не более 18 %. Исходный материал, прошедший все необходимые по ТУ виды очистки, из-за содержания в нем трудновыделимых семян сорных растений – члеников дикой редьки ( 10…20 шт./кг) не удовлетворял посевным качествам. Семена культурных растений в нем отсутствовали. |

| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени на очистке семян озимой пшеницы от члеников дикой редьки составила 6,77. Удельный расход электроэнергии - 1,89 кВт.ч/т. Производительность за 1 час сменного времени равна 6,39 т. Количество очищенных семян за нормативную смену 44,73 т. Стол СВП-7 был установлен в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-40У, который обслуживался одним человеком – механиком. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (в пультовой ЗАВ-40У) составили 79,3 дБА и 2,19 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); вращающиеся части имеют защитные ограждения; электрические провода проложены в металлических трубах, нанесены соответствующие знаки и таблички по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО – через 10 часов и ТО-1 – через 125 часов. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,08 чел.-ч, что удовлетворяет значению ТУ (не более 0,1 чел.-ч). Удельная суммарная оперативная трудоемкость техобслуживания равняется 0,016 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет значению ТУ (не более 0,02 чел.-ч/ч). Комплектность инструментом не предусмотрена. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Стол вибропневмосортировальный СВП-7 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет предъявляемым требованиям нормативной документации. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-45-2008 (1070052) от 19 ноября 2008 года |