Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 - 49-2011 (1020052)

Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-01

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Пензенская обл. г. Каменка-6 ул. Чернышевского 1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-01 |  |  |
| Назначение | Культиватор широкозахватный КШУ-12-01 предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхности почвы под посев. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Средняя глубина обработки, см |  | 8,4 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,1 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы, ±% |  | +0,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 7,89…7,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | винтовыми домкратами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | Джон-Дир 8430 (кл.5) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-01 состоит из центральной рамы, крыльев, опорных колес, сницы, культиваторных лап с подпружиненными стойками, выравнивателей, борон, прицепа, транспортных колес и гидросистемы. Основными рабочими органами являются стрельчатые лапы. Регулировка глубины обработки почвы производится винтовыми домкратами. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 4470 |
| ширина |  | 8350 |
| высота |  | 1800 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 4470 |
| ширина |  | 4200 |
| высота |  | 3200 |
| Ширина захвата, м |  | 7,9 |
| Глубина обработки, см |  | до 12 |
| Масса, кг |  | 2610 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | до 12 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | При влажности почвы 7,6…16,8%, твердости почвы 0,9…1,3 МПа, рабочей скорости 10 км/ч и глубине обработки 8 см получены следующие показатели: - подрезание сорняков, % - 100 - уплотнение почвы, г/см3 - 0,1 - изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы, ±% - + 0,4 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-01 вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. |  |
| Производительность | На предпосевной обработке почвы при рабочей скорости 10 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 7,89…7,93 га, сменного времени 6,15…6,18 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,7…6,54 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 60 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Культиватор оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены два вида ТО: ЕТО через 8-10 ч с трудоемкостью 0,16 чел.-ч и ТО-1 через 40 ч с трудоемкостью – 0,31 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-01 соответствует требованиям ТУ и НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Семенов С.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-49-2011 (1020052) от 31 октября 2011 года |