Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 14 - 50 -2002 (4020312)

Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-6Г

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 399300, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гагарина 1а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-6Г |  |  |
| Назначение | Агрегат предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы, после весенней или осенней пахоты и культивации, с окончательной подготовкой ее под посев зерновых и технических культур (гречихи, свеклы и др.), с выравниванием и рыхлением почвы с уничтожением сорняков. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина обработки, см |  | 7,7 |
| Крошение почвы, % содержание фракций до 35 мм |  | 98,32 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 0,9 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | 1,05 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 5,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | двухточечная навеска при помощи прицепа |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | перестановкой пальцев и регулировка длины цепей |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  | ВТ-100, Т-150, Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Агрегат комбинированный АКШ-6Г полунавесного типа. Состоит из следующих основных узлов: рамы с навесным устройством, следорыхлителей, секции лап рыхлительных стрельчатых на S-образных пружинных стойках, выравнивателей первого и второго ряда, катков прикатывающих одинарных и спаренных, механизма подката и механизма перевода в рабочее и транспортное положение. Рабочими органами являются: стрельчатые лапы, катки и выравниватели. Глубина обработки рабочих органов всего агрегата определяется в зависимости от глубины заглубления секций стрельчатых лап. Она регулируется перестановкой осей относительно упора на рамах катков одинарных и укорачиванием или удлинением цепей.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 6950 |
| ширина | 6200 |
| высота | 1150 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 6950 |
| ширина | 3200 |
| высота | 2440 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая | 6,0 5,80 |
| Глубина обработки, см | 7,7-10 |
| Масса, кг: - конструкционная в состоянии поставки - эксплуатационная | 4205 4175 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Агрегат комбинированный АКШ-6Г устойчиво выполняет технологический процесс с показателями качества, отвечающими требованиям НД. Глубина обработки составила 7,7 см, а при проверке на максимум 10 см. После прохода агрегата гребнистость составила 0,9 см, а уплотнение почвы – 1,05 г/см3. Крошение почвы, фракций до 35 мм – 98,32%. Подрезание сорных растений 100 %. Влажность почвы составила 9,74-15%, а твердость – до 1,18 МПа. В настоящее время агрегат является основным орудием для предпосевной обработки почвы под посев зерновых и технических культур и вписывается в технологию их возделывания. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при скорости движения 9,8 км/ч, глубине обработки 7,84 и ширине захвата 5,8 м составила 5,7 га. Коэффициент надежности технологического процесса 0,98. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,35 кг/га |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкции агрегат в основном отвечает требованиям НД. Угол поперечной статической устойчивости составил 310. Габаритные размеры и дорожный просвет обеспечивают транспортирование агрегата по дорогам общего назначения. Транспортная скорость агрегата до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено ЕТО, трудоемкость которого составила 0,15 чел.ч, Проведение ТО затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о порядке и последовательности проведения операций ТО |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-6Г соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-50-2002 (4020312) от 29 ноября 2002 года |