Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-50-2003 (4080062)

Машины для уборки ботвы сахарной свеклы К-6II

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "ФК Агро" | 430000, РМ г. Саранск, ул. Гагарина, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина для уборки ботвы сахарной свеклы К-6II |  |  |
| Назначение | Машина К-6II предназначена для механизированной уборки ботвы сахарной свеклы |  |
| Качество работы : |  |  |
| Корнеплоды с нормальным срезом, % |  | 95,16 |
| Корнеплоды с высоким срезом и необрезанные, % |  | 2,87 |
| Корнеплоды с гладкой поверхностью среза, % |  | 100 |
| Количество связанной с корнеплодами ботвы после ее дообрезки от массы корней, % |  | 0,23 |
| Потери массы срезанных головок корнеплодов, % |  | 0,86 |
| ## Производительность за час основного времени, га |  | 0,88 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | двухточечная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | механическая |
| ##### - время подготовки машины к работе, (навески), ч |  | 0,05 |
| ##### Агрегатирование с трактором класса 1,4-2 |  | МТЗ-82 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 24,75 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,33 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина К-6II состоит из следующих узлов, систем и агрегатов: рамы, прицепного устройства, опорных колес, ботвореза, шнека транспортировки ботвы, доочистителя, ботворазбрасывателя, дообрезчика, трансмиссии, гидросистемы, устройства корректировки вождения. Рама представляет собой сварную конструкцию, в передней части которой имеется прицепное 2-х точечное устройство. Ботворез представляет собой трубу, опирающуюся на две подшипниковые опоры, на которой смонтированы шарнирно-Г-образные ножи. Шнек консольно закреплен в подшипниковой опоре и опирается по всей длине на две пластиковые полосы. Ботворазбрасыватель – двухлопастной вал, приводимый во вращение гидромотором. Доочиститель состоит из вала, монтируемого в подшипниковых опорах с закрепленными на нем прорезиненными лопастями. Привод осуществляется от клиноременной передачи. Дообрезчик состоит из гребенчатого копира и ножа. Степень воздействия дообрезчика на корень регулируется изменением жесткости пружины, а толщина срезаемой части корнеплода – изменением вертикального зазора между копиром и ножом. Гидросистема состоит из бака, гидронасоса, гидромотора, гидроцилиндра, фильтра, клапана, маслопроводов. Высота обрезки ботвы регулируется изменением положения передних колес по высоте.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 3720 |
| ширина | 3800 |
| высота | 1140 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 3720 |
| ##### ширина | 2950 |
| ##### высота | 2900 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Высота среза ботвы, см | 0…15 |
| ##### Масса, кг | 1235 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Машина К-6II работала в сложных погодных условиях с высокой влажностью почвы в рабочем горизонте 0-10 см равной 32,58…33,52% на скорости 3,3 км/ч. Корнеплоды с нормальным срезом составили 95,16%, с высоким срезом и необрезанные 2,87%, с гладкой поверхностью – 100%. Корнеплодов выбитых из рядка не отмечено. К-6II устойчиво выполняет технологический процесс и по основным показателям качества удовлетворяет требованиям агротехники, вписывается в технологию производства сахарной свеклы. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила при высокой влажности почвы на скорости 3,3 км/ч получена 0,88 га, сменного – 0,62 га, эксплуатационного – 0,61 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 14 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 4,34 га. |
| Безопасность движения | Машина К-6II агрегатировалась с трактором МТЗ-82 и имеет транспортную скорость до 20 км/ч. Габариты машины допускают передвижение по дорогам с твердым покрытием. По безопасности машина отвечает требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Транспортируется машина по дорогам в полунавесном варианте. |
| Техническое обслуживание | К-6II удовлетворительно приспособлена к проведению ТО и имеет ЕТО через 8-10 ч и ТО через 60 ч. Трудоемкость ЕТО составила 0,33 чел.-ч. Оперативная трудоемкость ЕТО – 0,31 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации не регламентируются виды ТО, периодичность и перечень работ, при проведении каждого вида ТО отсутствует схема смазки машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина для уборки ботвы К-6II по показателям безопасности и эргономичности конструкции соответствует требованиям ССБТ. По показателям качества выполнения технологического процесса, назначения, надежности соответствует требованиям ТЗ. Машина вписывается в технологию производства сахарной свеклы и может найти применение в хозяйствах зоны. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональ-ная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-50-2003 (4080062) от 22 декабря 2003 года |