Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-50-2008 (4010112)

Плуг пятикорпусный навесной ПЛН 5-35У

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Семилукиагроснаб» | 396950, Воронежская обл., пос. Латная, ул. Комсомольская, 1А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Плуг пятикорпусный навесной ПЛН 5-35У |  |
| Назначение | Плуг пятикорпусный навесной ПЛН 5-35У предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 |
| Качество работы : |  |
| Крошение почвы, % |  |
| ## размер фракций, мм: |  |
| ## до 50 | 80,22…87,59 |
| ## свыше 50 | 12,41…19,78 |
| ## Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 98,9…99,2 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 14,2…22,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 3,8…4,6 |
| Производительность, га/ч | 1,29 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | навеской трактора |
| ##### - настройка рабочих органов | изменением высоты опорного колеса от почвы |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| ##### Агрегатирование | Т-150К, «Беларус 1221», «Беларус 1523» |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | безопасно |

Описание конструкции машины

Плуг пятикорпусный навесной ПЛН 5-35У состоит из следующих сборочных единиц: рамы, раскоса, понизителя, навески, корпусов, корпуса с вертикальным ножом, предплужников и опорного колеса. Опорное колесо служит для установки и регулировки глубины пахоты. Для ориентировки глубины пахоты на стойке колеса нанесены метки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 4010 |
| - ширина | 2030 |
| - высота | 1570 |
| Ширина захвата, м: |  |
| - рабочая | 1,73…1,74 |
| - конструкционная | 1,75 |
| Глубина обработки, см | 20…30 |
| Масса, кг | 895 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,7…9,14 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При выполнении технологического процесса вспашка почвы на глубину (20…30 см) получены следующие показатели: - крошение почвы, %; размер фракций до 50 мм – 80,22…87,59, свыше 50 мм – 12,41…19,78; - заделка растительных и пожнивных остатков % – 98,9…99,2; - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см – 15,9…22; - гребнистость поверхности почвы, см – 3,8…4,6 Полученные показатели отвечают агротехническим требованиям на плуги общего назначения и требованиям ТУ. Плуг вписывается в технологию возделывания с/х культур. |

| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени составила 1,29 га, при рабочей скорости 6,7 км/ч, ширине захвата 1,74 м и глубине обработки 24,1 см. Удельный расход топлива за время сменной работы – 19,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1. Производительность за час сменного времени 1,02 га. Выработка за нормативную смену составила 7,14 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из плуга ПЛН 5-35У и трактора Т-150К, обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости 20 км/ч. На раме плуга установлен щиток с нанесенными красными и белыми полосами. Плуг не закрывает приборы световой сигнализации трактора. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 10 часорв с трудоемкостью проведения 0,12 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Плуг пятикорпусный навесной ПЛН 5-35У по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ и найдет применение на пахоте почвы под зерновые и технические культуры |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-50-2008 (4010112) от 26 ноября 2008 года |