Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-50-2013 (1020042)

Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания почвы после дискования. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  | 10,1 |
| ## Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,5 |
| ## Заделка пожнивных остатков, % |  | 59 |
| ## Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 2,99 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтовыми талрепами |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| ##### Агрегатирование |  | Т-150К (кл. 3) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 состоит из рамы, гидросистемы, прицепа, транспортного устройства, рабочих органов, прикатывающего шлейф-катка, механизмов регулировки угла атаки дисков. Основными рабочими органами являются диски. Регулировка глубины обработки почвы производится изменением угла атаки дисков винтовыми талрепами.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 6490 |
| ширина |  | 3460 |
| высота |  | 1480 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 6490 |
| ширина |  | 3460 |
| высота |  | 1900 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая |  | 3,0 2,9 |
| Глубина обработки, см |  | 8…15 |
| Масса, кг |  | 3260 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,9…10,4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 23,7…25,0% и твердости почвы 0,8…1,6 МПа, рабочей скорости 10,2 км/ч и глубине обработки 10,1 см получены следующие показатели: - подрезание растительных остатков, % - 100 - гребнистость поверхности почвы, см - 3,5 - заделка пожнивных остатков, % - 59 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Производительность | На дисковании стерни зерновых культур при рабочей скорости 10,2 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 2,99 га, сменного времени 2,45 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,7 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 16 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. |  |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью 0,78 чел.-ч, ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,17 чел.-ч и ТО-1 с трудоемкостью 0,7 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-50-2013 (1020042) от 03 декабря 2013года |