Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-51-2003 (4080072)

Машины для уборки корнеплодов сахарной свеклы Р-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "ФК Агро" | 430000, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д.34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина для уборки корнеплодов сахарной свеклы Р-6 |  |  |
| Назначение | Машина Р-6 предназначена для механизированной уборки корнеплодов сахарной свеклы, ботва с которых убрана ботвоуборочной машиной, очистки и укладки в валок. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Ширина валка, см |  | 54,8 |
| Высота валка, см |  | 21,8 |
| Потери корнеплодов всего, % |  | 1,21 |
| Количество собранных корнеплодов, % |  | 92,59 |
| Примеси всего, % |  | 7,41 |
| Повреждено корнеплодов всего, % |  | 6,36 |
| в т.ч. сильно поврежденных |  | 2,81 |
| ## Производительность за час основного времени, га |  | 0,83 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | механическая |
| ##### - время подготовки машины к работе, (навески), ч |  | 0,03 |
| ##### Агрегатирование с трактором кл.3 |  | МТЗ-1221 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 31,42 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,32 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина Р-6 состоит из следующих узлов, систем и агрегатов: рамы, опорных колес, виброкопачей, битера, вальцевого механизма, трансмиссии, системы корректировки вождения. Рама представляет собой пространственную сварную конструкцию, в передней части которой крепится 3-х точечный механизм навески, а задняя часть опирается на 2 колеса. Виброкопачи состоят из колебательного вала, стоек копачей с кронштейнами и лемешков. Битер состоит из вала, установленного на подшипниковых опорах, на котором в зоне расположения копачей установлены прорезиненные лопасти. Вальцевый механизм состоит из четырех опирающихся на подшипниковые опоры длинных вальцев с навивкой и двух консольных коротких вальцев. В задней части расположены гребешки, регулирующие ширину валка. Трансмиссия состоит из редукторов, карданных и цепных передач, предохранительной муфты. Система корректировки вождения предназначена для предотвращения смещения машины при работе на поперечных склонах, включает гидроцилиндр, шток которого соединен с кронштейном колеса, поперечной тяги. Глубина хода копачей регулируется винтом опорных колес.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2400 |
| ширина | 2950 |
| высота | 1300 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 2400 |
| ##### ширина | 2950 |
| ##### высота | 2500 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Глубина хода копачей, см | 6…11 |
| ##### Масса, кг | 1135 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Машина Р-6 работала в сложных погодных условиях с высокой влажностью почвы в рабочем слое 0 – 10 см равной 32,58-33,52%. При таких условиях потери корнеплодов составили 1,21%, сильно повреждено – 2,81%, собрано корнеплодов 92,59, примеси составили 7,41%. Машина укладывает валок шириной 54,8 см, высотой 21,8 см. Р-6 по основным показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет требованиям агротехники, вписывается в технологию производства сахарной свеклы. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на скорости 3,1 км/ч получена 0,83 га, сменного времени – 0,59 га, эксплуатационного – 0,58. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 18,7 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 4,13 га. |
| Безопасность движения | Машина агрегатировалась с трактором МТЗ-1221 и имеет транспортную скорость до 20 км/ч. Габариты машины допускают передвижение по дорогам с твердым покрытием. По безопасности машина отвечает требованиям ГОСТ 12.2.111-85. |
| Техническое обслуживание | Р-6 удовлетворительно приспособлено к проведению технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО составила 0,32 чел.-ч, оперативная трудоемкость ЕТО – 0,30 чел.-ч. Руководство по эксплуатации не регламентирует виды ТО, периодичность и перечень работ при проведении каждого вида ТО, отсутствует схема смазки машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина для уборки корнеплодов Р-6 не соответствует требованиям ТЗ и проекта ТУ по одному пункту, по показателям безопасности и эргономичности конструкции соответствует требованиям ССБТ. По показателям качества выполнения технологического процесса, назначения, надежности соответствует требованиям ТЗ. Машина вписывается в технологию сахарной свеклы и может найти применение в хозяйствах зоны. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ведущий инженер Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-51-2003 (4080072) от 22 декабря 2003 года |