Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 – 51-2005 (1020202)

Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО Совместное Российско-Итальянское предприятие "Гаспардо РМ" | 430911, г, Саранск р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15 а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| бороны дисковой сверхтяжелой БДСТ-6 |  |  |
| Назначение | Предназначена для рыхления необработанных уплотненных почв разного механического состава, разработки задерненного пласта и глыб после вспашки, измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 11,7-25,1 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |
| до 50 |  | 80,6-80,7 |
| 50 – 100 |  | 19,3-19,4 |
| более 100 |  | 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,9-3,6 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 43-48 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 5,18 |
| ###### Агрегатирование |  | тракторы кл. 5 |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов на глубину обработки |  | опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,72 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 160-168 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасна |

| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-6 состоит из следующих узлов: дышла, рамы центральной, передней секции дисков, задней секции дисков, опорных колес, катка и гидросистемы. Дисковые секции состоят из гладких и вырезных дисков, осей подшипниковых узлов. Узел подшипниковый предназначен для шарнирного соединения дисковой секции с рамой. В собранном виде секции стягиваются гайками. Гидросистема состоит из гидроцилиндров, маслопроводов и рукавов высокого давления. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 10300 |  |  |
| ширина |  |  |  | 7110 |  |  |
| высота |  |  |  | 1670 |  |  |
| в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 9450 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3070 |  |  |
| высота |  |  |  | 2360 |  |  |
| Ширина захвата, м (конструкционная) |  |  |  | 6 |  |  |
| Максимальная глубина обработки, см |  |  |  | 25,1 |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  | 6500 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 8,9-10,6 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | При влажности почвы 24,7 – 26,9 %, твердости 0,7-1,5 МПа и установочной глубине обработки 12 см фактическая средняя глубина получена 11,7 см. Крошение почвы (массовая доля комков почвы диаметром до 50 мм составила 80,7 %). Гребнистость почвы – 3,6 см Борона обеспечила полное подрезание сорняков и заделку 48 % пожнивных и растительных остатков. |  |  |  |
|  | Производительность |  | Производительность за 1 ч основного времени получена 5,18 га при скорости 8,9 км/ч и глубине обработки 10,8 см. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 0,5 кг/га. Производительность за 1 ч сменного времени – 3,73 га. Выработка за нормативную смену 26,1 га. Агрегатировалась борона с трактором К-701. |  |  |  |

| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из трактора К-701 и бороны БДСТ-6 обеспечивают безопасность движения агрегата по дорогам с твердым покрытием. Транспортная скорость до 25 км/ч. Отклонений от требований безопасности не отмечено. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | По бороне БДСТ-6 проводится два вида ТО: ЕТО через 7 часов и ТО-1 через 80 часов Трудоемкость ЕТО составила 0,29 чел.-ч, а ТО –1 - 0,39 чел-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-6 по показателям назначения, надежности соответствует требованиям НД. На основании результатов испытаний можно сделать вывод, что борона БДСТ-6 найдет применение на рыхлении необработанных уплотненных почв. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-51-2005 (1020202) от 28 ноября 2005 года |