Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-51-2006 (4060302)

комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель – ЗАО СП "Брянсксельмаш" | 241020, г. Брянск, пр. Московский, 86 |
| Разработчик – РКУП "ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике" | Республика Беларусь, 246035, г. Гомель, ул. Ефремова, 61 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и рапса на равнинных полях с уклоном до 80 во всех почвенно-климатических зонах РФ, кроме горных районов и районов с почвами повышенного увлажнения и низкой несущей способностью. Комбайн КЗС-1218 производит срез стеблей, подачу стебельной массы в молотилку, обмолот ее, сепарацию и очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая (НЧУ) по следующим технологическим схемам: - укладка соломы в валок; - измельчение и разбрасывание соломы по полю. В зависимости от зоны применения, условий эксплуатации, убираемых культур и принятого способа уборки урожая, комбайн может быть оборудован следующими агрегатами и приспособлениями, не входящими в основную комплектацию ( поставка по отдельному заказу): - жаткой для уборки зерновых культур шириной захвата 6,0 м; - платформой-подборщиком шириной захвата 3,4 м; - приспособлением для уборки подсолнечника; - приспособлением для уборки кукурузы на зерно; - комплектом приспособлений для уборки зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и рапса; - стеблеподъемниками; - удлиненными делителями стеблестоя; - измельчителем-разбрасывателем НЧУ с дефлектором. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Скорость движения агрегата, км/ч |  | 6,5 | 8,7 | 10,8 |
| Рабочая ширина захвата жатки, м |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Потери зерна за жаткой, %, всего, |  | - | 0,10 | 0,13 |
| в т.ч.: - свободным зерном |  | - | 0,02 | 0,02 |
| - зерном в срезанных колосьях |  | - | 0,06 | 0,08 |
| - зерном в несрезанных клосьях |  | - | 0,02 | 0,03 |
| Подача фактическая. кг/с |  | 8,54 | 10,82 | 12,74 |
| Подача приведенная, кг/с |  | 7,48 | 9,34 | 10,42 |
| Подача соломы на соломотряс, кг/с |  | 3,27 | 4,09 | 4,94 |
| Подача вороха на очистку, кг/с |  | 5,27 | 6,73 | 7,80 |
| Потери зерна за молотилкой, %, всего, |  | 1,05 | 1,17 | 1,27 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |
| - свободным зерном в соломе |  | 0,16 | 0,15 | 0,31 |
| - свободным зерном в полове |  | 0,38 | 0,49 | 0,40 |
| - недомолотом в соломе |  | 0,33 | 0,35 | 0,30 |
| - недомолотом в полове |  | 0,03 | 0,03 | 0,12 |
| - распылом |  | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % |  | - | 1,27 | 1,40 |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: - дробление |  | 1,52 | 1,48 | 1,43 |
| - сорная примесь |  | 0,36 | 0,43 | 0,56 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | - | 6,5 | - |
| Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм в общей массе, % |  | - | 78 | - |
| Производительность за 1 час основного времени, га/т |  | 5,70/18,56 |  |  |
| Условия эксплуатации: - проведение наладки и регулировки, ч |  | 0,06 |  |  |
| - подготовка и окончание работ, ч |  | 0,18 |  |  |
| - урожайность зерна, ц/га |  | 18…42 |  |  |
| - отношение массы зерна к массе соломы |  | 1:0,9…1:1,4 |  |  |
| - влажность зерна, % |  | 11,5…17,5 |  |  |
| - полеглость растений, % |  | 5…20 |  |  |
| - засоренность культуры, % |  | 1…30 |  |  |
| - влажность почвы в слое 0…10 см, % |  | 19,8…25,8 |  |  |
| - твердость почвы в слое 0…10 см, МПа |  | 1,3…1,7 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,50 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Комбайн КЗС-1218 состоит (основная рабочая комплектация) из: - молотилки самоходной, включающей: наклонную камеру, молотильно-сепарирующее устройство (МСУ), соломотряс, раму, воздушно-решетную очистку, шасси, площадку управления с бортовым компьютером, кабину с климатической установкой, бункер зерновой, механизмы загрузки зерна в бункер, шнек поворотный выгрузной, элеваторы зерновой и колосовой, домолачивающее устройство, моторную установку с двигателем ЯМЗ-238 ДК-2, приводы, электрооборудование, автоматическую систему контроля за технологическим процессом, капот-валкователь, гидравлическую систему ,состоящую из основной гидросистемы, объемной гидросистемы рулевого управления и ГСТ; - жатвенной части, включающей жатку для уборки зерновых культур шириной захвата 7,0 м с транспортной тележкой. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна, мм: |  |
| в рабочем положении с жаткой ЖЗК-7-2: - длина | 10700 |
| - ширина | 7500 |
| - высота с откинутыми клапанами | 4495 |
| в транспортном положении с транспортной тележкой: - длина | 16520 |
| - ширина | 3680 |
| - высота | 3995 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,7…6,9 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса, м | 8,6 |
| Масса комбайна конструкционная в основной рабочей комплектации (без транспортной тележки) кг | 16510 |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0…12 |
| Ширина колеи, мм: - ведущих колес | 2910 |
| - управляемых колес | 3155 |
| База, мм | 3880 |
| Ширина молотилки, мм | 1500 |
| Емкость бункера, м3 | 8 |
| Соломлотряс | клавишный, двухвальный |
| Общая площадь решет очистки, м2 | 5 |
| Диапазон частоты вращения вентилятора, об/мин | 310…960 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На прямом комбайнировании озимой пшеницы "Галина" суммарные потери за комбайном составили 1,27%, что удовлетворяет значению по ТЗ (не более 2,0%), в т.ч. за молотилкой – 1,17% (по ТЗ – не более 1,5%), а за жаткой при уборке прямостоящего хлебостоя – 0,10% (по ТЗ – не более 0,5%). Дробление зерна транспортирующими органами комбайна получено равным 1,48%, что удовлетворяет значению по ТЗ (не более 2%), а содержание сорной примеси в бункере комбайна – 0,45%, что также находится на уровне допустимого значения по ТЗ (не более 2%). Ширина разбрасывания измельченной соломы равна 6,5 м, а содержание измельченной массы длиной не более 100 мм составило 78%. Условия испытаний: - урожайность – 33 ц/га; - отношение массы зерна к массе соломы 1:1,2: - влажность зерна – 12,9%; - влажность соломы – 11,8%; - средняя высота хлебостоя – 93 см; - полеглость хлебостоя – 14%: - засоренность культуры – 1,9%; - влажность почвы в слое 0…10 см – 19,8%; - твердость почвы в слое 0…10 см – 1,3 МПа. |
| ###### Производительность | На прямом комбайнировании озимой пшеницы производительность за 1 ч получена га/т: - основного времени 5,70/18,56 - сменного времени 3,82/12,44 Выработка за нормативную смену 26,74 га или 87,08 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,34 кг/га или 2,87 кг/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек (механизатор). |

| Безопасность движения | Приспособленность комбайна к движению по дорогам хорошая. Транспортная скорость до 20 км/ч. Имеется транспортная тележка для перевозки жатки. Минимальный радиус поворота агрегата по следу наружного колеса – 8,6 м (по ТЗ – не более 8,7 м). На кабине имеется сигнал движения автопоезда. На боковинах бункера установлены два проблесковых маяка. Имеются также сигналы поворотов, стопсигналы, рабочие и транспортные фары, световозвращатели и четыре зеркала заднего вида. Рабочие тормоза дисковые, с гидравлическим приводом, раздельно на каждое ведущее колесо. Тормозной путь комбайна при скорости 20,1 км/ч в момент начала торможения составляет 5,6 м (по ТЗ – не более 8 м), непрямолинейность движения в процессе торможения отсутствует. Стояночный тормоз дисковый, фрикционный, с механическим приводом раздельно на каждое ведущее колесо, обеспечивает остановку и удержание комбайна на преодолеваемом уклоне 90 (по ТЗ – не менее 90). Угол поперечной статической устойчивости комбайна с пустым бункером составляет 280 (по ТЗ – не менее 250). Нагрузка на управляемые колеса комбайна с жаткой ЖЗК-7-2 составляет 0,28 эксплуатационной массы комбайна (по ТЗ – не менее 0,12 эксплуатационной массы). В целом безопасность движения комбайна и безопасность выполнения им работ обеспечена. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО (через 10 м-ч), ТО-1 (через 60 м-ч), ТО-2 (через 240 м-ч) и ТО-3 (через 960 м-ч). Оперативная трудоемкость ЕТО (без заправки дизтопливом) составила 0,35 чел.-ч (по ТЗ – не более 0,35 чел.-ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО - 0,1 чел.-ч/ч (по ТЗ – не более 0,1 чел.-ч/ч). Прилагаемых инструмента и принадлежностей достаточно для выполнения операций по ТО. Инструкция по эксплуатации комбайна в достаточном объеме освещает вопросы проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 по всем показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим, экономическим показателям и показателям безопасности и надежности удовлетворяет нормативным требованиям техдокументации. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-51-2006 (4060302) от 10 ноября 2006 года |