Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 14-52-2002 (1080052)

Ботводробитель БДС-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Фирма Комбайн" | 391000, г. Рязань, ул. Промышленная,21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ботводробитель БДС-6 |  |  |  |
| Назначение | ##### Ботводробитель предназначен для среза, измельчения ботвы сахарной свеклы и разброса ее по полю или погрузки ботвы в транспортное средство при установке выгрузного транспортера. После среза производится обрезка и доочистка головок свеклы. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Качество обрезки корнеплодов, % а) по высоте среза: - с нормальным срезом - с низким срезом - необрезанных и с высоким срезом б) по характеру поверхности среза: - с гладкой поверхностью - со сколотой поверхностью Потери головок корнеплодов, % всего - в ботве - на поверхности почвы |  | 90,01 0,0 9,99 100 0,0 0,43 0,29 0,14 |  |
| # Производительность за 1 час основ-ного времени, га |  | 0,73 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  |  | механический |
| - время подготовки машины к работе, ч |  |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  |  | с тракторами тягового класса 1,4-2 (МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт на ВОМ |  |  | 31,36 |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО, чел.-ч |  |  | 0,33 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина БДС-6 выполнена полунавесной. Ботводробитель состоит из следующих узлов: рамы, ротора, рамки с ходовыми колесами, аппарата режущего, доочистителя головок корнеплодов, шнека, разбрасывателя, опорных колес ботводробителя и доочистителя, рамки прицепа, трансмиссии, гидросистемы. Ротор представляет собой трубу, на которой крепятся основные ножи, они срезают, измельчают ботву и подают ее на шнек. Доочиститель корнеплодов, состоящий из битерного вала с резиновыми бичами производит очистку рядков и головок корнеплодов. Высота среза и расположение битерного вала над поверхностью почвы регулируется винтовыми механизмами опорных колес.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении длина ширина высота - в транспортном положении длина ширина высота | 6400 3580 1250 6400 3580 2000 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Масса, кг | 2410 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 2,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При выполнении техпроцесса на скорости 2,7 км/ч БДС-6, корнеплодов с нормальным срезом по высоте получено 90,01%, с высоким срезом – 9,99%. Отходы головок корнеплодов при их дообрезке – 0,43%. Такие показатели получены при влажности почвы 27,34…30,12%, твердости почвы 0,58…0,83 МПа. Количество корнеплодов с расположением относительно уровня почвы 0-12 см равнялось 81,62, ниже уровней 0 до 20 – 15,64%. |

| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена 0,73 га на рабочей скорости 2,7 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 15 кг/га. Выработка за смену составила 3,65 га. Обслуживался агрегат одним человеком. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 20 км/ч. Машина по габаритным размерам и наличии сигнализации соответствует требованиям безопасности движения. Угол поперечной статической устойчивости 360, что удовлетворяет нормативу 300. |
| Техническое обслуживание | По БДС-6 проводится ЕТО через 8-10 ч. Трудоемкость ЕТО составила 0,39 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации приводится полный перечень проведения ЕТО и ТО № 1. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Ботводробитель БДС-6 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Чекалин Ю.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-52-2002 (1080052) от 2 декабря 2002 года |