Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-52-2006 (4130112)

комбайна самоходного кормоуборочного КСК-600

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО СП "Брянсксельмаш" | 241020, г. Брянск, пр. Московский, 86 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самоходный кормоуборочный комбайн КСК-600 |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн КСК-600 должен выполнять в зависимости от используемого адаптера, скашивание кукурузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивание трав и подбор из валков подвяленных сеянных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Культура |  | подбор подвяленной травы | травы | кукуруза |
| Длина резки, мм |  | 6 | 9 | 12 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9 | 7,5 | 10,8 |
| Высота среза, см |  | - | 12 | 15 |
| Масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы, % |  | 90 | 90 | 91 |
| Однородность измельченного продукта, % |  | 91,2 | 92,9 | 94,5 |
| Потери общие, % |  | 1,17 | 0,57 | 0,61 |
| Полнота сбора урожая, % |  | 98,8 | 99,4 | 99,4 |
| Фактическая ширина захвата, м |  | - | 4,8 | 2,8 |
| Производительность за 1 час основного времени, т: - скашивание трав - скашивание кукурузы - на подборе трав |  | 41,5 50 24,2 |  |  |
| Условия эксплуатации: - перевод в рабочее и транспортное положение адаптеров |  | гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов: длина резки высота среза |  | автоматический механический |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска адаптеров), ч |  | 0,08 |  |  |
| Агрегатирование |  | самоходный |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,42 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Самоходный кормоуборочный комбайн КСК-600 состоит из: самоходного измельчителя с двигателем мощностью 172 кВт, жатки для грубостебельных культур шириной захвата 3 м, жатки для трав – 5 м с транспортной тележкой, подборщика – 3 м. В зависимости от вида работ на измельчитель навешивается подборщик или одна из жаток. Жатка для трав состоит из рамы, четырехлопастного грабельного мотовила, режущего аппарата, шнека и механизмов передач. Высота среза регулируется перестановкой башмаков по отверстиям в раме. Жатка для грубостебельных культур состоит из рамки, двух барабанов с режущими роторами, делителя, заламывающего бруса. Высота среза регулируется механически. Подборщик состоит из рамы, подбирающего устройства, шнека, прижимного устройства, механизма передач. Привод адаптеров осуществляется от гидромотора самоходного измельчителя. Самоходный измельчитель представляет собой машину рамной конструкции с дизельным дивигателем, питающе-измельчающим аппаратом, силосопроводом, гидросистемой привода ходовой части, адаптеров и питающего аппарата, гидросистемой рабочих органов и рулевого управления, кабиной с управлением. Питающе-измельчающий аппарат состоит из рамы, пяти вращающихся вальцев редуктора, механизма подпрессовки, барабана с плоскими ножами. Длина резки регулируется автоматически и количеством ножей на барабане 6 шт. или 12 шт. Для предотвращения поломок аппарата имеется металлодетектор и камнедетектор. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в варианте скашивания кукурузы, мм: |  |
| в рабочем положении - длина | 6950 |
| - ширина | 6000 |
| - высота | 4950 |
| в транспортном положении - длина | 8240 |
| - ширина | 3700 |
| - высота | 3650 |
| Ширина захвата, м: - жатки для трав - жатки для кукурузы | 5 3 |
| Высота среза, см | от 120 до 300 |
| Масса машины с жаткой для кукурузы, кг | 9620 |
| Вместимость топливного бака, л | 240 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Комбайн работал на подборе подвяленных трав, скашивании трав и кукурузы. Высота среза получена на скашивании трав 12 см, кукурузы – 15 см. Масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы составила 88-90 %. Однородность измельченного продукта получена 91,2…94,5%. Полнота сбора урожая составила 98,8…99,4%. Потери общие составили 0,59…1,19%. |  |
| ###### Производительность | Производительность за 1 час основной работы получена на подборе трав 24,2 т, на скашивании трав – 41,5 т, кукурузы – 50 т. Пропускная способность составила на подборе трав 15,8…22,1 кг/с, на уборке трав 15…18 кг/с, кукурузы 23,3 …27,3 кг/с. Рабочая скорость составила 9; 7,5; 10,68 км/ч соответственно. Выработка за нормативную смену получена 169,4 т; 290,5 т; 350 т соответственно. Расход топлива 1,11; 0,81; 0,61 кг/т соответственно. |  |
| Безопасность движения | Габариты машины обеспечивают передвижение по дорогам общего назначения. Комбайн оборудован сигнализацией, тормозами для соблюдения безопасности движения. Для дальнего транспорта имеется тележка для жатки. Транспортная скорость до 20 км/ч. Машина имеет надписи по безопасности движения. |  |
| Техническое обслуживание | Машина удобна в техническом обслуживании. В руководстве по эксплуатации имеется схема и таблица проведения ТО. Техническое обслуживание проводится: ЕТО – 10 ч, ТО-1 - 60, ТО-2 – 240 , ТО-3 через 960 м-ч. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,42 чел.-ч, ТО-1 - 1,37 чел.-ч, ТО-2 – 2,67 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбайн КСК-600 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и ССБТ и имеет четыре несоответствия по одному пункту требований ТЗ. Машина выписывается в технологию скашивания кукурузы, зеленых трав, подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Чекалин Юрий Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-52-2006 (4130112) от 10 ноября 2006 года |