Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-52-2011 (1070012)

универсальной зерноочистительной машины УЗМ-50

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский РМЗ» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Для предварительной, первичной и вторичной очистки вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы, отделимых воздушным потоком и решетами. Устанавливается в технологические линии послеуборочной подработки зерна и семян (зерноочистительные агрегаты и зерноочистительно-сушильные комплексы), а также в складские помещения в составе специальных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Казанская 560» |  |  |  | ячмень «Эстер» |  |  |
| ## Режим работы |  | предварит. очистка | первич-ная очистка |  | вторич-ная очистка | предварит. очистка | первич-ная очистка | вторич-ная очистка |
| Подача, т/ч |  | 49,90 | 24,90 |  | 9,90 | 38,90 | 19,50 | 8,00 |
| ## Чистота зерна (семян), % |  | 95,41 | 98,61 |  | 98,95 | 96,92 | 98,78 | 99,20 |
| Масса 1000 зерен (семян), г |  | 32,5 | 32,8 |  | 34,3 | 35,9 | 36,0 | 36,5 |
| Вынос зерна основной культуры в отход, % |  | 0,09 | 0,23 |  | 4,53 | 0,06 | 1,82 | 4,02 |
| Вынос зерна основной культуры во II сорт (фураж), % |  | 1,64 | 3,79 |  | 7,72 | 0,49 | 1,19 | 7,21 |
| Дробление зерна (семян), % |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 |
| Количество семян сорняков, шт./кг |  | - | - |  | 18 | - | - | 15 |
| Базисные нормы на соответствующую культуру |  | - | соответствует |  | - | - | соответствует | - |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 |  | - | - |  | РС | - | - | РС |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | - | 25,20 |  | - | - | - | 8,10 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | стационарный |  |  |  |  |
| ##### Привод |  |  |  | электрический |  |  |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 3,96 |  |  |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | хорошая |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | удобно |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |  |  |  |  |

Описание конструкции машины

Состоит из рамы, корпуса, приемного бункера, вентилятора с аспирационной системой, пульта управления, барабана с решетами и щеточным механизмом, привода барабана, привода шнека легких примесей и частотного преобразования скорости вращения барабана. Рама выполнена из квадратного металлического профиля и на ней смонтированы основные узлы машины. Приемный бункер предназначен для приема зерна через загрузочный патрубок, внутри которого установлен рассекатель. Равномерность зернового потока регулируется при помощи противовесов. Вентилятор с аспирационной системой служит для выделения воздушных примесей. Барабан с установленными на нем решетами, является основным сепарирующим органом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 3650 |
| - ширина | 1500 |
| - высота | 3100 |
| Конструкционная масса для выполнения основной технологической операции, кг | 850 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Количество рабочих органов (барабанов), шт. | 1 |
| Длина барабана, мм | 2000 |
| Диаметр барабана, мм | 930 |
| Количество решет, установленных на барабане, шт. | 2 |
| Габаритные размеры решета, мм: |  |
| - длина | 2975 |
| - ширина | 1000 |
| Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 | 5,95 |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин | 1500 |
| Частота вращения вала барабана, об/мин | не более 25 |
| Угол наклона барабана, град | 0…5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы удовлетворяют нормативным требованиям ТУ. Так, ворох пшеницы после первичной очистки был доведен до базисных норм. Чистота очищенного зерна при этом составила 98,61%, а содержание сорной примеси снизилось с 1,70 % до 0,49 %; дробление зерна составило 0,17 % при допустимом не более 0,2 %. Выход зерна основной культуры в отход составил 0,23 % (по ТУ - не более 2 %). Ворох ячменя после вторичной очистки по качеству соответствовал категории РС (содержание сорняков в 1 кг ячменя составило 15 шт.). Выход семян основной культуры в отход получен равным 4,02 % при допустимом значении по ТУ (не более 5 %). Выход зерна (семян) во II сорт (фураж) по культурам (режимам) составил 3,79 и 7,21 % (по ТУ – не более: 5 и 10 %). Условия испытания: исходный материал отвечал, предъявляемым требованиям ТУ. Влажность вороха пшеницы после предварительной очистки составила 12,5 % (по ТУ – до 18 %), содержание примесей (зерновой и сорной) – 2,91…3,94 % при допустимом до 8 %. Влажность вороха ячменя после первичной очистки составила 12,0 % при требуемой до 16 %, а содержание примесей 2,97…3,35 % (по ТУ – до 3 %). |
| Производительность | На первичной очистке зерна пшеницы производительность за час основного времени составила 25,20 т. Удельный расход электроэнергии – 0,16 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени равна 23,70 т. Количество очищенного зерна за нормативную смену 165,9 т. На вторичной очистке семян ячменя производительность за час основного времени составила 8,10 т. Удельный расход электроэнергии - 0,42 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени равна 7,50 т. Количество очищенного зерна за нормативную смену 52,5 т. Количество обслуживающего персонала – 1 чел. (механик ЗАВ-25). |

| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) – 78,2 дБА; концентрация пыли 2,45 мг/м3; вращающиеся части ограждены, электрические провода проложены в металлических трубах и имеются надписи по технике безопасности.. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО, ТО-1 (через 125 часов) и ТО-2 (через 1250 часов). Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,030 чел.-ч/ч, а оперативная трудоемкость ЕТО – 0,25 чел.-ч (по ТУ соответственно не более: 0,03 и 0,3). Комплектность инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации отсутствует раздел по техническому обслуживанию. |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-50 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-52-2011 (1070012) от 03 ноября 2011 года |