Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-52-2012 (4070092)

скельператора барабанного СБ-70

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | Республика Татарстан, 423710, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скельператор барабанный СБ-70 |  |  |  |  |
| Назначение | Для предварительной очистки поступающего от комбайнов и других молотильных устройств вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы от легких, крупных и мелких сорных примесей с целью лучшего сохранения зерна, подготовки его к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки. Устанавливается в технологические линии послеуборочной подработки зерна и семян (ЗАВ, КЗС), а также в складские помещения в составе поточных линий во всех зонах страны. Скельператор имеет собственный пульт управления. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Казанская Юбилейная» |  | ячмень «Эстер» |
| ## Влажность зерна, % |  | 11,9 |  | 12,1 |
| ## Натура зерна, г/л |  | 750…752 |  | 646…648 |
| Подача, т/ч |  | 54,8…87,0 |  | 44,3…69,9 |
| Содержание сорной примеси, всего, % |  | 0,42…1,33 |  | 2,56…2,84 |
| в т.ч. соломистой |  | 0,12…0,19 |  | 0,07…0,16 |
| Вынос зерна основной культуры в отходы, % |  | 0,31…0,56 |  | 0,30…0,52 |
| Дробление зерна, % |  | 0,16…0,19 |  | 0,12…0,16 |
| Подсор зерна и отходов |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Производительность за час основного времени на предвартельной очистке пшеницы, т |  | 70,2 |  | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип |  |  | стационарный |  |
| ##### - привод |  |  | электрический |  |
| ##### - вид потребляемой энергии |  |  | переменный ток напряжением 380В частотой 50 Гц |  |
| ##### Затраты труда на смену рабочих органов и технологическую переналадку для обработки новой культуры, чел.-ч |  |  | 1,1 |  |
| ##### Затраты труда на очистку зерна и примесей, чел.-ч |  |  | 0,7 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 3,44 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,12 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Состоит из рамы, корпуса, электродвигателя привода вентилятора, мотор-редуктора привода барабана, приемного устройства вывода фракций, пульта управления и частотного преобразователя для регулирования частоты вращения барабана. Рама выполнена из квадратного металлического профиля и на ней смонтированы все узлы скельператора. Корпус сварной конструкции из листовой стали представляет собой закрытую со всех сторон рабочую камеру для размещения монолитного решетного цилиндра (барабана). На торцевой стенке корпуса закреплен приводной вал с мотор-редуктором, а с противоположной стороны - съемная крышка для съема и установки решетного цилиндра (барабана). Решетный цилиндр (барабан) является основным рабочим органом скельператора и состоит из днища, приемной части цилиндрической поверхности с размером отверстий 12 мм х 12 мм . Для очистки барабана предусмотрена роликовая щетка-очиститель. Радиальный вентилятор служит для отсоса пыли и мелких примесей и его привод осуществляется через электродвигатель и мотор-редуктор. Изменение частоты вращения барабана осуществляется с помощью частотного преобразователя в диапазоне от 10 до 35 об/мин.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 2700 |
| - ширина | 1500 |
| - высота | 2200 |
| Конструкционная масса в комплектации для выполнения основной технологической операции, кг | 450 |
| Длина барабана, мм | 1090 |
| Диаметр барабана, мм | 930 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 3,5 |
| Удельный расход электроэнергии на очистке пшеницы, кВт.ч/т | 0,05 |
| Количество аспирационных систем, шт. | 1 |
| Количество точек смазки всего | 4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Чистота очищенного вороха на пшенице повысилась с 91,22…92,41% до 94,74…96,52%, на ячмене соответственно с 92,31…93,27% до 96,20 …96,33%, т.е. по сравнению с исходным материалом она повысилась на пшенице в среднем на 3,8% и ячмене – 3,3%. Чистота зерна увеличилась за счет выделения в отходы крупных, легких и мелких сорных растений (органической и семян сорняков). Содержание в очищенном материале соломистой примеси уменьшилось на пшенице с 0,55 …0,71% до 0,12…0,19% и на ячмене с 0,32 …0,49% до 0,07…0,16% (по ТУ: не более 0,2% - в очищенном материале). Вынос зерна основной культуры в используемые отходы на очистке данных культур не превысил допустимого значения (не более 0,5%) на аналогичные машины. Дробление зерна также находится в пределах допустимого значения (не более 0,2%). Подсор зерна и отходов не наблюдался. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы составила 70,2 т (по ТУ – не менее 70 т); вынос зерна основной культуры в отходы при этом получен 0,44%, что соответствует АТТ на аналогичные машины (не более 0,5%). Содержание сорной примеси равнялось 1,33% (по ТУ – не более 3%), а соломистой 0,12%, что также удовлетворяло ТУ (не более 0,2%). Дробление зерна составило 0,17% (по ТУ – не более 0,2%). Производительность за 1 час сменного времени получена равной 66,0 т, а удельный расход электроэнергии – 0,05 кВт.ч/т, что удовлетворяет значению по ТУ (не более 0,05 кВт.ч/т). Количество очищенного зерна пшеницы за нормативную смену составило 462 т. В процессе эксплуатации скельператор обслуживается одним человеком – механиком агрегата ЗАВ-25. |
| Безопасность | С точки зрения безопасности и эргономичности конструкция скельператора барабанного СБ-70 удовлетворяет всем требованиям НД и ССБТ: обеспечивается безопасность работающих при монтаже и эксплуатации; уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (у щита управления скельператором) удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 53055-2008 и ГОСТ 12.1.005-88; электрические кабели проложены в гофрированных армированных трубах и имеется защитное зануление; пульт (щит) управления соответствует предъявляемым требованиям; обозначены места зачаливания скельператора и нанесены надписи по технике безопасности. |

| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО (через 10 ч) и ТО -1 (через 500 ч). Оперативная трудоемкость ЕТО получена равной 0,10 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний – 0,012 чел.-ч/ч, что удовлетворяет соответственно ТУ - не более: 0,15 чел.-ч и 0,02 чел.-ч/ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации нуждается в доработке. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Скельператор барабанный СБ-70 на очистке зерновых колосовых культур (пшеница и ячмень) соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-52-2012 (4070092) от 05 декабря 2012 года |