Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 53-2005 (4070172)

зерносушилки колонковой СЗТ-16

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам" | 241021, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2А |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Зерносушилка колонковая СЗТ-16 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Зерносушилка предназначена для сушки зерна продовольственного и фуражного назначения, а также семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника и рапса. Зерносушилка обеспечивает сушку зерна с любой начальной влажностью с содержанием в нем сорной примеси не более 3%, в т.ч. соломистых примесей (длиной не более 50 мм) до 0,2%. СЗТ-16 используется как в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительно-сушильных линий, так и индивидуально. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| ## Культура |  | оз. пшеница "Московская 39" |  | ячмень "Гонар" |  |
| ## Режим |  | семенной | продовольственный | семенной | продовольственный |
| ## Пропускная способность, т/ч |  |  |  |  |  |
| - по сырому материалу |  | 10,30 | 18,46 | 10,49 | 14,58 |
| - по сухому материалу |  | 9,68 | 17,25 | 9,75 | 13,40 |
| Производительность, пл. т/ч |  | 10,30 | 18,46 | 10,49 | 16,04 |
| Неравномерность сушки (среднеквадратическое отклонение),±% |  | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,29 |
| Неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое отклонение), t0С |  | 0,85 | 0,97 | 0,88 | 0,85 |
| Снижение влажности, % |  | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 7,0 |
| Дробление, % |  | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| Всхожесть семян, % |  |  |  |  |  |
| - до сушки |  | 95,0 | - | 96,0 | - |
| - после сушки |  | 97,0 | - | 96,0 | - |
| Группа сырой клейковины после сушки |  | - | I | - | - |
| Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг |  | 4968 | 4688 | 5000 | 4099 |
| Производительность за час основного времени при сушке зерна пшеницы и снижении влажности с 19,2 до 13,6,% (продовольственный режим), т - по сырому материалу - по сухому материалу - в плановых тоннах |  | 18,50 17,30 18,50 |  |  |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - тип | стационарный |
| - привод | электрический |
| - потребляемая мощность (без норий), кВт | 73,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,31 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Зерносушилка состоит из устройства загрузочного, установленного над сушильной камерой; сушильной камеры, состоящей из двух сушильных колонок, пространство между которыми замкнуто и образует камеру; патрубка подвода теплоносителя, инверторов и площадки обслуживания, устройства разгрузочного, топочного блока с вентилятором сушки, системы зернопроводов и электрообрудования. В зерносушилке СЗТ-16 как и в СЗТ-12 охлаждение материала осуществляется с помощью вентилятора сушки. Устройство загрузочное состоит из рамы, обшитой стенками, шнека разравнивающего и рассекателя. Для поддержания заданного уровня материала на торцевой стенке рамы установлены датчики нижнего и верхнего уровня зерна. Для обслуживания этих датчиков и привода шнека имеется площадка обслуживания. Каждая сушильная колонка состоит из 6-ти секций; из них пять верхние – сушильные и одна нижняя – охладительная. Секции обшиты перфорированными листами. Верхние секции каждой колонки разделены между собой инвертором, в котором происходит реверсирование зерна, что способствует интенсификации процесса сушки. Пространство между колонками разделено на две камеры; верхняя – для подачи теплоносителя, нижняя – для подачи атмосферного воздуха для охлаждения зерна. Устройство разгрузочное состоит из станины, бункера, привода роторов, скребкового транспортера и привода транспортера. Включение и выключение приводов зерносушилки, а также контроль за работой узлов осуществляется оператором с пульта управления, установленного в пультовой. Регулирование производительности разгрузочных устройств осуществляется изменением соотношения периодов вращения и остановки роторов с помощью реле времени.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 11380 |
| ширина | 8160 |
| высота | 11000 |
| Масса (без норий), кг | 16530 |
| Зерновая емкость зерносушилки, м3 , | 22,9 |
| в том числе: |  |
| - сушильной зоны | 13,3 |
| - охладительной зоны | 2,7 |
| Вид топлива | жидкое или природный газ |
| Источник тепла | топочный блок ТБМ-1,5 или ТБМ-1,5-01 |
| Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| Максимально-допустимая температура теплоносителя, 0С | 90 |
| Расход воздуха вентилятором сушильных и охладительных секций, м3/ч | до 70000 |
| Тип загрузочного устройства | шнековый |
| Тип разгрузочного устройства | скребковый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Пшеница была доведена за один проход через зерносушилку до требуемых базисных кондиций. Влажность ее после сушки составила 13,6%; дробление 0,22% (по ТУ не более 0,25%); неравномерность нагрева зерна ±1,5 0С (по ТУ – не более ± 2 0С); неравномерность сушки +0,3 и –0,0 (по ТУ – не более ±1,5%). Расход тепла (приведенный) на 1 кг испаренной влаги равен 4688 кДж/кг, что удовлетворяет значению по ТУ (не более 4800). Условия испытаний: влажность пшеницы 19,2% с содержанием примесей 3,90% (по ТУ – не более 3%), в т.ч. соломистой примеси длиной до 50 мм – 0,23% (по ТУ – не более 0,2%). Соломистая примесь длиной свыше 50 мм – отсутствовала. |

| Производительность | На сушке зерна пшеницы (продовольственный режим) производительность составила, т: - за час основного времени: по сырому материалу 18,50 по сухому материалу 17,30 в плановых тоннах 18,50 - за час сменного времени по сырому материалу 16,28 по сухому материалу 15,22 в плановых тоннах 16,28 Выработка за нормативную смену – 114,5 пл. т Удельный расход условного топлива – 11,3 кг/пл.т Удельный расход электроэнергии – 3,99 кВт.ч/пл.т Количество обслуживающего персонала – 1 чел. (оператор) |
| --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 79 дБА; концентрация пыли – 2,0 мг/м3; обслуживание безопасно; имеется аварийная сигнализация и защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. Имеются надписи по технике безопасности, приборы контроля за работой зерносушилки. Все устройства для предупреждения аварийных ситуаций срабатывают автоматически. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 125 ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,31 чел.-ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерносушилка колонковая СЗТ-16 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную производительность при соблюдении качества процесса сушки, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе, а ее применение экономически выгодно. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-53-2005 (4070172) от 29 ноября 2005 года |