Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 – 53 -2012 (4020152)

Культиватор легкий навесной КЛЕН-4,2

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО «Грязинский культиваторный ### завод» | 399059, г. Грязи, Липецкая область, ул. Гагарина, 1-а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор легкий навесной КЛЕН-4,2 |  |  |
| Назначение | Культиватор КЛЕН-4,2 предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием. Применяется во всех почвенно-климатических зонах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Средняя глубина обработки, см |  | 7,4 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 3,89 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | винтовыми механизмами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,25 |
| Агрегатирование |  | «Беларус-1221» (кл.2) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор легкий навесной КЛЕН-4,2 состоит из рамы, трехточечной навески, механизмов регулировки глубины обработки, опорных колес, зубовых борон, приспособления для навески зубовых борон и подвесок рабочих органов. По центру бруса рамы культиватора приварены с выносом вперед кронштейны трехточечной навески, которые обеспечивают агрегатирование культиватора на навеске трактора. Подвески рабочих органов установлены в два ряда и состоят из пружины плоской, стойки и стрельчатой лапы. Основными рабочими органами являются стрельчатые лапы. Регулировка глубины обработки почвы производится винтовыми механизмами. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины (без борон), мм: - в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 1580 |
| ширина |  | 4250 |
| высота |  | 1027 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 1580 |
| ширина |  | 4250 |
| высота |  | 1420 |
| Ширина захвата, м |  | 4,05 |
| Глубина, см |  | до 12 |
| Масса, кг |  | 690 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,5…9,7 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Агротехническая оценка проведена на предпосевной обработке почвы, при рабочей скорости движения агрегата 9,6 км/ч. Влажность почвы в слое 0…15 см составила 8,4…19,1%, твердость почвы – 0,6…0,8 МПа. При этом получены следующие показатели: - подрезание сорняков, % - 100; - гребнистость поверхности почвы, см – 3,4; - забивание и залипание рабочих органов – не наблюдалось. Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Культиватор легкий навесной КЛЕН-4,2 вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Производительность | На предпосевной обработке почвы при рабочей скорости 9,6 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 3,89 га, сменного времени 3,11 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,3 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену получена равной 21,8 га. |  |

| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Культиватор оборудован габаритными светоотражателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены два вида ТО: ЕТО через 8-10 ч работы с трудоемкостью 0,17 чел.-ч и ТО-1 через 40 ч с трудоемкостью 0,21 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. Инструментом культиватор не комплектуется. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор легкий навесной КЛЕН-4,2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-53-2012 (4020152) от 06 декабря 2012 года |