Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-54-2000(5020232)

культиватора комбинированного КППШ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Орловский машиностроительный завод им. Медведева" | 302020, г. Орел, ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор комбинированный КППШ-6 |  |  |
| # Назначение | Культиватор комбинированный КППШ-6 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы |  |
| Качество работы : |  |  |
| Количество комков размером менее 5 см, % Уплотнение почвы на глубине заделки семян, г/см3 Средняя высота гребней, см |  | 94,61 1,1 1,21 |
| # Производительность в час основного времени, га |  | 5,35 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (тип навески) |  | полунавесная, с помощью траверсы |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | при помощи цепных подвесок |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование (класс и марка тракторов) |  | кл. 3; Т-150/150К |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  | 0,19 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор комбинированный КППШ-6 полунавесного типа состоит из следующих основных узлов: рамы, дышла, шасси, гидросистемы и рабочих органов. Рабочими органами являются: культиваторные стрельчатые лапы с S – образными стойками, выравнивающее устройство и планчатые катки Регулировка культиваторных и катковых секций осуществляется цепочными подвесками, а выравнивающего устройства при помощи изменением высоты стоек.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7100 |
| ##### ширина | 6200 |
| ##### высота | 1140 |
| ##### в транспортном положении |  |
| ##### длина | 7200 |
| ##### ширина | 3260 |
| ##### высота | 2780 |
| ##### Ширина захвата, м | 5,8 |
| Глубина обработки, см | до 10 |
| ##### Масса, кг | 3685 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор КППШ-6 устойчиво выполняет технологический процесс с показателями отвечающими требованиям НД. Количество комков размером менее 5 см составило 94,61%, средняя высота гребней -–1,21 см, а уплотнение почвы на глубине заделки семян – 1,1 г/см3. Влажность почвы была 23,09-26,35%, а твердость почвы – 0,65…1,0МПа. Культиватор хорошо вписывается в технологию предпосевной обработки почвы при возделывании с.- х. культур |
| Производительность | Производительность за час основного времени, при скорости движения 9,2 км/ч и глубине обработки 6,0 см, составила 5,35 га. Производительность за час сменного времени – 3,93 га. |

| Безопасность движения | По безопасности конструкции культиватор отвечает требованиям НД. Машина оборудована страховой цепью; имеется жесткое прицепное устройство, предусмотрена механическая фиксация рабочих органов в транспортном положении; имеются надписи по технике безопасности. Габаритные размеры культиватора и дорожный просвет обеспечивают транспортирование его по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено ежесменное ТО, трудоемкость которого составила 0,19 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения ТО |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний установлено, что культиватор комбинированный КППШ-6 соответствует требованиям ТУ и вписывается в технологию предпосевной подготовки почвы при возделывании с.-х. культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ## Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-54-2000 (5020232) от 28 декабря 2000 года |