Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 54-2005 (1020182)

Культиватор предпосевной комбинированный КПК-600

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО Совместное Российско-Итальянское предприятие "Гаспардо РМ" | 430911, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а, Республика Мордовия |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # культиватора предпосевного комбинированного КПК-600 |  |  |
| Назначение | Культиватор предпосевной комбинированный КПК-600 предназначен для обработки почвы под посев озимых, пожнивных и укосных культур после непаровых предшественников и по занятым парам. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина обработки, см |  | 7,2 |
| Среднеквадратическое отклонение глубины, см |  | ±0,8 |
| ## Крошение почвы (размер фракций до 25 мм), % |  | 85,7 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,5 |
| Заделка растительных остатков, % |  | 54 |
| Плотность почвы, г/см3 |  | 1,2 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 5,52 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | механизмом регулировки |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 149 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,49 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

| ### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор предпосевной комбинированный КПК-600 состоит из центральной фиксированной секции, двух боковых секций, гидросистемы и транспортной тележки. На центральной и боковых секциях крепятся: брус-профилировщик, передние трубчатые катки, пружинные рыхлители, трубчатые катки для уплотнения почвы и размельчающие катки с зубчатыми лезвиями. В передней части центральной секции крепится дышло. Секция пружинных рыхлителей состоит из рамы и пружинных стоек с наконечниками. За один проход культиватор выполняет следующие операции: - разбивание крупных комков почвы брусом-профилировщиком; - выравнивание почвы пружинными рыхлителями; - дополнительное измельчение и уплотнение почвы трубчатыми и зубчатыми каткам. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| в рабочем положении длина |  | 6500 |
| ширина |  | 6340 |
| высота |  | 1340 |
| в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 6500 |
| ширина |  | 2680 |
| высота |  | 3160 |
| Ширина захвата, м |  | 6 |
| Глубина обработки, см |  | до 15,4 |
| Масса, кг |  | 4800 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 8,2…9,5 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | При влажности почвы 24,7…26,9% и твердости – 0,7…1,3 МПа глубина обработки составила 7,2 см со среднеквадратическим отклонением ±0,8 см. крошение почвы (размер фракций до 25 мм) – 85,7%. Гребнистость поверхности почвы после прохода составила 1,5 см. Заделка растительных остатков – 54%. Плотность почвы после прохода – 1,2 г/см3. Полученные показатели соответствуют требованиям НД. |  |

| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена равной 5,52 га. Удельный расход топлива составил 7,5 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,999. Производительность за 1 ч сменного времени – 3,97 га. Выработка за нормативную смену составила 27,79 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из культиватора КПК-600 и трактора К-701 в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при скорости движения 25 км/ч. Культиватор оборудован световозвращателями и страховой цепью. Имеется жесткое прицепное устройство |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрено два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью проведения 0,49 чел.-ч и ТО-1 через 20-30 часов с трудоемкостью 0,62 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор предпосевной комбинированный КПК-600 по показателям назначения, надежности и безопасности отвечает требованиям НД. Из результатов испытаний можно сделать вывод, что культиватор КПК-600 найдет применение при возделывании сельскохозяйственных культур. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-54-2005 (1020182) от 2 декабря 2005 года |