Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№14-54-2009  (4030312)

посевного комплекса Airseeder 12-6000

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» | 396610, Липецкая обл. г. Лебедянь, ул. Шахрая,87 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Посевной комплекс Airseeder 12-6000 |  |  |  |  |
| Назначение | Для широкополосного посева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений во всех почвенно-климатических зонах на уклонах до 80, кроме зон горного земледелия. Посев может производиться по необработанному полю с отказом от всех видов механической обработки почвы (прямой посев) или в предварительно обработанную почву, включая одну или ряд мелких обработок культиваторами (минимальная обработка почвы); т.е. в зависимости от принятых в хозяйствах технологий сберегающего земледелия. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | посев озимой пшеницы «Безенчукская 380» без внесения удобрений |  |  |
| Предшествующая обработка почвы |  | однократный проход БДМП 8х4 + однократный проход культиватора испытываемого комплекса (минимальная обработка почвы) |  | стерня (прямой посев) |
| Скорость движения агрегата, км/ч |  | 10,1 12,2 |  | 10,1 12,2 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |  | 100 |
| Сохранение стерни, % |  | - |  | 86 84 |
| Фактическая норма высева, кг/га |  | 210 |  | 210 |
| Средняя глубина заделки семян, мм |  | 59 56 |  | 62 57 |
| Стандартное отклонение, ± мм |  | 11,1 10,8 |  | 8,7 10,3 |
| Количество семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  | 71,0 68,9 |  | 81,66 74,45 |
| Число семян не заделанных в почву, шт/м2 |  | 0 |  | 0 |
| ## Высота гребней после прохода, см |  | 4,3 3,6 |  | 5,2 4,5 |
| ## Густота всходов, шт/м2 |  | 320 318 |  | 342 361 |
| ## Относительная полевая всхожесть, % |  | 71 71 |  | 77 80 |
| ## Ширина междурядий, см |  | 20,7 20,5 |  | 20,5 20,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип |  | прицепной |  |  |
| Агрегатирование |  | колесный трактор New Holland TJ 450 тягового класса 5 |  |  |
| Мощность двигателя трактора, л.с. (кВт) |  | 450 (330) – по паспорту |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт - комплексом - агрегатом |  | 98,91 197,29 | - - |  |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % |  | 15,0…15,1 | 14,0…15,6 |  |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа |  | 0,8…1,0 | 1,3…1,9 |  |
| Глубина взрыхленного слоя, см |  | 14,9 | - |  |
| Высота гребней, см |  | 52 | - |  |
| Масса пожнивных остатков, г/м2 в т.ч. длиной более 25 см |  | - - | 833 23 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,27 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Посевной комплекс Airseeder 12-6000 состоит из культиватора с установленным на нем оборудованием для посева и прикатывания посевов и бункера двухсекционного для семян и удобрений. Культиватор может использоваться как самостоятельное орудие для обработки почвы. В зависимости от условий и принятой системы земледелия посевной комплекс может оснащаться различными рабочими органами от стрельчатых лап с различной шириной захвата и до анкерных сошников для строчного посева. Также могут устанавливаться комбинированные сошники для одновременного высева семян и внесения минеральных удобрений на разные глубины. Сеялка-культиватор состоит из шарнирно-секционной рамы с прицепным устройством, транспортных и опорных колес, рабочих органов (стойка с лапой и высевающим устройством – семяпровод), восьмисекционных распределительных головок семян, системы семяпроводов, гидросистемы, почвоуплотнителей и прицепного устройства для бункера. Необходимая глубина культивации и заделки семян задается цилиндрами контроля глубины. Давление каждой секции почвоуплотнителей регулируется натяжением пружины и фиксацией ее в регулировочных отверстиях. Норма высева зависит от передаточного числа цепной передачи и установленных шестерен в коробке передач бункера. Бункер оснащен системой мониторинга и контроля различных технологических параметров и она выдает на дисплее скорость движения агрегата, обороты вентилятора и измерительных дозаторов, следит за уровнем технологического материала в секциях, ведет учет обработанной площади и производительности, выдает норму высева и различные предупредительные сигналы |  |  |  |  |

– визуальные (моргание лампочек на мониторе) и акустические (звуковая сигнализация). Сеялка-культиватор оснащена датчиками блокировки потоков, благодаря чему контролирующее устройство выдает сигналы в случае забивания семяпроводов

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 24200 |
| - ширина | 12130 |
| - высота | 3680 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 24200 |
| - ширина | 5450 |
| - высота | 5070 |
| Рабочая ширина захвата, м | 12,0 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса комплекса, кг | 12690 |
| в т.ч.: - сеялки-культиватора | 10440 |
| - бункера | 2250 |
| Шаг установки рабочих органов (пружинная стрельчатая лапа), мм | 225 |
| Время перевода из рабочего положения в транспортное, мин. | 2 |
| Пределы регулировки рабочих органов: - глубины хода стрельчатых лап, мм | 48…152 |
| - глубины заделки семян, мм | 42…108 |
| - нормы внесения семян, кг/га | 2,9…660 |
| - нормы внесения удобрений, кг/га | 5,5…568 |
| Вместимость бункера, м в т.ч.: - емкость для семян - емкость для удобрений | 6000 3600 2400 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по следу наружного колеса, м | 8,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0…10,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Стендовыми испытаниями установлено, что высевающая способность посевного комплекса отвечает требованиям ТУ. Посевной комплекс равномерно и устойчиво выполняет технологический процесс. Так, неравномерность высева между аппаратами составила на озимой пшенице 8,01 и 9,29 %, на рапсе 6,02 и 6,16 %, на удобрениях 11,28 и 13,82 %. Неустойчивость общего высева семян и удобрений соответствует требованиям ТУ. Дробление семян озимой пшеницы получено 0,09 и 0,11 %, рапса – 0,17 и 0,22 % (по ТУ – не более 0,5 %). Лабораторно-полевые испытания проводились также на 2-х скоростях: 10,1 км/ч и 12,2 км/ч при установочной норме высева 210 кг/га и на двух фонах (минимальная обработка почвы и прямой посев). При установочной глубине на первом фоне 10 см и на втором – 9 см фактическая глубина обработки по скоростям соответственно составила 10,1 и 10,9 см и на втором фоне – 8,7 и 9,8 см. Отклонения от заданной глубины составили соответственно 0,1 и 0,9 см; 0,3 и 0,8 см (по ТУ – не более 1,0 см). После прохождения посевного комплекса по первому фону массовая доля комков почвы размером менее 10 мм составила 93,02 и 93,61 %, по второму фону – 82,78 и 86,48 %. Сохранение стерни на втором фоне составило 86 и 84 %, что удовлетворяет ТУ (не менее 60 %). При установочной глубине заделки семян 60 мм фактическая глубина на фоне с минимальной обработкой почвы составила 59 и 58 мм, на стерневом фоне 62 и 57 мм соответственно по скоростям. Количество семян, заделанных в слое средней глубины ± 10 мм составило: на первом фоне 71,0 и 68,9 %, на втором – 81,66 и 74,45 % (по ТУ – не менее 80 %). Недостаточное количество семян, заделанных в требуемом горизонте, особенно на первом фоне объясняется в основном, невыравненностью микрорельефа. После прохода комплекса незаделанных семян в почву не отмечено. Максимальная и минимальная глубина заделки семян соответственно составили 108 и 42 мм (по ТУ - соответственно 100 и 20 мм). Густота всходов была получена на первом фоне 320 и 318 шт/м2, на втором – 342 и 361 шт/м2, а относительная полевая всхожесть при этом составила соответственно по фонам 71 и 71 %; 77 и 80 %. На снижение относительной полевой всхожести в значительной мере повлияли неблагоприятные засушливые условия в период появления всходов и неравномерность заделки семян. Условия испытаний по влажности и твердости почвы удовлетворяли предъявляемым требованиям, но как по качеству предпосевной подготовки почвы (глубина обработки была невыровненной с гребнями в среднем 5 см – по АТТ ± 2 см), так и по стерневому фону (из-за наличия пожнивных остатков соломы свыше 25 см в количестве 23 г/м2, по ТУ - не допускается) они не соответствовали технологическим требованиям в растениеводстве, что могло сказаться на качестве выполнения техпроцесса. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на посеве озимой пшеницы по минимальной обработанной поверхности почвы составила 12,3 га, при показателях качества работы, удовлетворяющим, в основном, требованиям ТУ. Удельный расход топлива за время сменной работы – 4,44 кг/га. Производительность за 1 час сменного времени равна 8,12 га. Засеянная площадь за нормативную смену составляет 56,84 га. Посевной комплекс обслуживается трактористом и заправщиком семян (удобрений). |
| Безопасность | Конструкция посевного комплекса обеспечивает безопасное проведение техобслуживания, имеются предупредительные знаки и надписи; имеется площадка и лестница с поручнями; агрегатирование с энергосредством осуществляется одним оператором; в транспортном положении боковые секции сеялки-культиватора фиксируются стопорными пальцами; загрузка семян (удобрений) механизирована; предусмотрена система контроля за рабочими органами. |

| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО – через 8 - 10 часов и периодическое ТО – через 60 часов. Оперативная трудоемкостью ЕТО получена равной 0,25 чел.-ч, что находится на уровне значения – 0,28 чел.-ч по аналогичным машинам. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При проведении ЕТО использовался спецключ, прилагаемый к комплексу (проверка болтовых соединений), а при проведении периодического ТО (смазка узлов и т.п.) использовался инструмент, прилагаемый к трактору New Holland TJ 450. Инструкции по эксплуатациям в достаточном объеме освещают все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Посевной комплекс Airseeder 12-6000 по показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет предъявляемым требованиям нормативной документации. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | Федеральным государственным учреждением «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 14-54-2009 (4030312) от 08 октября 2009 года |