Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-55-2003 (6240462)

Самоходного свеклоуборочного комбайна модели "Агрифак Биг Сикс" (компания Агрифак Б.В)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| WКМ Машинефабрик Б.Ф. (Нидерланды) | Нидерланды Мунекезийл Ольде Боршвег 32 9853 ТС |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самоходноый свеклоуборочный комбайн модели "Агрифак Биг Сикс" |  |  |
| Назначение | Самоходный свеклоуборочный комбайн "Агрифак Биг Сикс" производства завода WКМ предназначен для уборки сахарной свеклы и аналогичных культур с шириной междурядий 45-50 см. |  |
| Качество работы : |  |  |
| # Потери корнеплодов всего, % |  | 1,39 |
| Утерянные на поверхности почвы, % |  | 0,59 |
| Корнеплоды с нормальным срезом, % |  | 98,19 |
| Необрезанных корнеплодов и с высоким срезом, % |  | 1,2 |
| ## Корнеплоды с гладкой поверхностью среза, % |  | 100 |
| ## Примесей в ворохе, всего, % |  | 1,37 |
| ## Повреждено корнеплодов, % всего |  | 3,39 |
| ## Производительность за час основного времени, га |  | 1,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | автоматическая |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,45 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн обеспечивает извлечение и очистку корнеплодов, обрезку ботвы, сбор и транспортировку корнеплодов в одном технологическом потоке, представляет собой самоходное шасси с навешанным на него корнеуборочной, очистительной, накопительной частями. Машина включает в себя следующие агрегаты и системы: - ботворез, подкапывающий рабочий орган, очистительное устройство, подающий транспортер, бункер-накопитель, выгрузной транспортер, систему автоматического управления, электросистему, гидросистему. Ботворез состоит из бичевого барабана с ножами, шнекового транспортера, разбрасывателя ботвы, дообрезчика головок корней. Подкапывающий рабочий орган состоит из 6 лемешковых виброкопачей, колебательного вала, устройства автоматического контроля глубины хода копачей и 2-х прутковых роторов. Очистительное устройство представляет собой 4 очистительные турбины, каждая из которых приводится в движение своим гидродвигателем с малым числом оборотов, которые регулируются автоматически. Подающий транспортер прутково-ленточного типа поддерживается направляющими роликами. Привод от гидродвигателей. Бункер-накопитель вместимостью до 22 т. Выгрузной транспортер представляет ленточный конвейер. Комбайн оснащен полной системой гидравлических приводов, которые управляются автоматически из кабины оператора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 13400 |
| ширина | 4700 |
| высота | 4300 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 13000 |
| ##### ширина | 4000 |
| ##### высота | 4000 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Глубина хода копачей, мм ##### Высота среза ботвы, мм | 0…120 0…200 |
| Вместимость бункера-накопителя, т | до 22 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Комбайн работал на уборке сахарной свеклы с влажностью почвы 21,16…23,15% в рабочем горизонте 0…10 см. Твердость почвы составила 1,08…1,16 МПа. Рабочая скорость агрегата – 5,6 …6,4 км/ч. При таких условиях получено: корнеплодов с нормальным срезом – 98,19%, с высоким срезом – 1,2%, с гладкой поверхностью среза – 100%. Потери корнеплодов составили всего 1,39%, повреждено – 3,39%, примесей в ворохе всего 1,37%. Комбайн устойчиво выполняет технологический процесс и по основным показателям качества удовлетворяет требованиям агротехники, вписывается в технологию производства сахарной свеклы. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на скорости 5,9 км/ч получена 16 га, сменного – 1,12 га, эксплуатационного – 1,09 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 26,6 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 7,84 га. |
| Безопасность движения | Самоходный комбайн имеет транспортную скорость до 20 км/ч. Габариты машины допускают передвижение по дорогам с твердым покрытием. Машина оборудована системой сигнализации, отвечает требованиям ГОСТ 12.2.111-85. |
| Техническое обслуживание | Комбайн имеет два вида ТО: ЕТО через 8 – 10 час, ТО № 1 через – 60 час. Трудоемкость ЕТО составляет 0,45чел.-ч., оперативная трудоемкость ЕТО получена 0,42 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации имеются рекомендации по проведению технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Самоходный свеклоуборочный комбайн модели "Агрифак Биг Сикс" по показателям безопасности и эргономичности конструкции соответствует требованиям ССБТ. По показателям качества выполнения технологического процесса, надежности, назначения соответствует требованиям проекта ТУ. Комбайн вписывается в технологию производства сахарной свеклы и может найти применение в свеклосеющих хозяйствах. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Чекалин Юрий Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-55-2003 (6240462) от 24 декабря 2003 года |