Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-56-2000 (2070102)

Машины предварительной очистки МПО-50

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АООТ "Воронежсельмаш" | 394030, г. Воронеж, ул. 9 января, 68 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машины предварительной очистки МПО-50 |  |  |
| Назначение | Машина предварительной очистки предназначена для выделения легких и крупных сорных примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, сорго и подсолнечника |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Культура |  | ячмень |
| Чистота, % |  | 96,22 |
| Дробление зерна, % |  | 0 |
| Содержание примесей, %: |  |  |
| - зерновой |  | 1,91 |
| - сорной |  | 1,87 |
| в т.ч. соломистой |  | 0,0 |
| Потери зерна основной культуры в отходы, % |  | 0,2 |
| Производительность за час основного времени, т |  | 37 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - влажность зерна, % |  | до 35 |
| - содержание сорной примеси, % |  | до 20 |
| в т.ч.: |  |  |
| крупной |  | до 5 |
| Тип, привод |  | стационарная, электрический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 5,45 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными рабочими органами машины являются камера приемная и воздухоочистительная часть. Привод рабочих органов осуществляется клиноременными и цепной передачами от электродвигателя. Камера приемная включает загрузочный шнек, сетчатый транспортер и подбивальщик. Загрузочный шнек состоит из шнека корпуса и клапана. Шнеком исходный материал равномерным слоем распределяется по ширине сетчатого транспортера. Равномерность распределения материала регулируется перемещением регулируемых грузов, установленных на клапане. Сетчатый транспортер состоит из сетки, ведущего и ведомого валов. Натяжение сетки осуществляется перемещением ведомого вала при помощи натяжных болтов и определяется стрелой прогиба цепи. На сетчатом транспортере из обрабатываемого вороха отделяются крупные и соломистые примеси. Над сетчатым транспортером установлены соломоприжимы. При обработке засоренного и высоковлажного материала для интенсификации процесса разделения на сетке включается подбивальщик, который встряхивает ведомую ветвь сетчатого транспортера, тем самым улучшая просеваемость его. Подбивальщик отключается снятием приводной цепи. Воздухоочистительная часть включает всасывающий и нагнетательный пневмоканалы, отстойную камеру с установленными в ней ротором вентилятора и шнеком выгрузки легких примесей. Для регулировки скорости воздушного потока в нагнетательном пневмоканале установлена дроссельная заслонка с винтовым приводом. На выходе из шнека выгрузки легких примесей установлен клапан с регулируемым грузом, а в месте выгрузки очищенного материала подпружиненные клапаны. Очищенное зерно выводится из машины самотеком. Обслуживается машина одним механиком агрегата.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 2840 |
| ширина | 1900 |
| высота | 2040 |
| ##### Масса, кг | 920 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Машина работала на очистке ячменя влажностью 15%, чистотой 91,77% при содержании сорной примеси 5,85 %, из них крупной 1 %. После очистки данного материала при подаче 37 т/ч, полученные показатели качества удовлетворяют требованиям НД: содержание примесей в очищенном зерне составило 1,87 %, потери зерна основной культуры в отходы составили 0,2 %, крупные примеси длиной более 50 мм были полностью машиной выделены. Дробление зерна не отмечено. Машина МПО-50 вписывается в технологические линии зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов. |
| Производительность | На очистке ячменя с засоренностью 8,23 % производительность за 1 час основного времени составила 37 т. Удельный расход электроэнергии – 0,147 кВт ч т Количество обслуживающего персонала – 1 оператор агрегата. |
| Безопасность | На машине имеются защитные ограждения, наблюдение за выполнением технологического процесса удобно. Обслуживание машины безопасно. Имеется защитное заземление. Уровень шума на рабочем месте оператора составил 80 дБА, концентрация пыли – 0,6 мг/м3. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное, периодическое. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составляет 0,01 чел.-ч ч В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина предварительной очистки МПО-50 имеет три отклонения от требований ТУ, в том числе одно отклонение от требований ССБТ (не означена поднимаемая масса машины). Выявленные отклонения носят производственный характер. Все показания качества работы, энергетические, основные эксплуатационные показатели и показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Конструкция машины МПО-50 отработана, машина широко применяется в составе зерноочистительных агрегатов. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512. Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-56-2000 (2070202) от 20 декабря 2000 года |