Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 56-2008 (1020202)

Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4М

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО «Грязинский культиваторный завод» | 399059, г. Грязи, Липецкой обл., ул. Гагарина, 1А |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4М |  |  |
| Назначение | Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4М предназначен для сплошной обработки почвы без оборота пласта при влажности 8…20% и твердости почвы до 4,5 МПа на склонах, не превышающих 80 во все периоды полевых работ. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Крошение почвы, %, размер комков, мм: до 50 мм |  | 86,04 |
| 50 -100 |  | 8,18 |
| 100-150 |  | 5,78 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Высота вспушенной почвы, см |  | 13,6 |
| Ширина полосы вспушенной почвы, см |  | 40,6 |
| Расстояние между щелями, см |  | 80 |
| Производительность, га/ч |  | 2,67 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | навеской трактора |
| - настройка рабочих органов |  | установка опорных колес на определенную высоту |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | кл. 5, К-701 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,43 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4М представляет собой навесное сельскохозяйственное орудие. Состоит из рамы, навески, опорных колес, рыхлителей-щелерезов. Настройка глубины обработки осуществляется путем установки опорных колес на определенную высоту относительно рыхлителей путем изменения длины винтового механизма. . |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина |  | 1840 |
| ширина |  | 4250 |
| высота |  | 1760 |
| Ширина захвата за один проход, м |  | 4,18 |
| Глубина обработки, см |  | 40,3 |
| Масса, кг |  | 1450 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5,1…6,9 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | При выполнении технологического процесса (сплошная обработка без оборота пласта на глубину 40,5 см) получены следующие показатели: крошение почвы, %, размер комков, мм: до 50 – 86,04 50 … 100 – 8,18 100… 150 – 5,78 Подрезание сорных растений, % - 100 Высота вспушенной почвы, см – 13,6 Ширина спушенной полосы почвы, см – 40,6 Расстояние между щелями, см - 80 |  |
| Производитель-ность | Производительность за 1 час основного времени при рабочей скорости 6,9 км/ч и глубине обработки 40,3 см составила 2,6 га. Удельный расход топлива равен 16,3 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 1. Производительность за 1 час сменного времени составила 2,03 га. Выработка за нормативную смену – 14,21 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата состоящего из глубокорыхлителя-щелереза ГЩ-4М и трактора К-701 обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. На раме установлены габаритные световозвращатели (спереди белого цвета, сзади-красного). Глубокорыхлитель-щелерез не закрывает приборы световой сигнализации трактора. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации глубокорыхлителя-щелереза предусмотрено ежесменное ТО в конце или начале смены. Трудоемкость проведения составила 0,43 чел.ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения по проведению ЕТО. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4М по показателям назначения соответствует требованиям НД и после устранения производственных недостатков найдет применение на сплошной обработке почвы без оборота пласта. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-56-2008 (1020202) от 1 декабря 2008 года |