Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-56-2011 (1020072)

Борона дисковая прицепная БДП-6000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная БДП-6000 |  |  |
| Назначение |  | Борона дисковая прицепная БДП-6000 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы. |
| Качество работы : |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |
| ## 0-25 | 85,94…86,90 |  |
| ## 0-50 | 97,67…96,99 |  |
| ## 50-100 | 2,33…3,01 |  |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см | 2,7…2,9 |  |
| ## Подрезание растительных остатков, % | 100 |  |
| ## Заделка пожнивных остатков, % | 100 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 6,4 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов | путем регулировки угла атаки дисков |  |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,17 |  |
| ##### Агрегатирование | К-701 (кл.5) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,16 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Борона дисковая прицепная БДП-6000 состоит из следующих сборочных единиц: рамы, на которой в два ряда установлены стойки с дисками, транспортного устройства, прицепа, крыла бороны правого, крыла бороны левого, механизма регулировки угла атаки, прикатывающих катков и гидросистемы. Основными рабочими органами являются диски. Каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси, что позволяет регулировать угол атаки и рабочую ширину захвата диска. Регулирование горизонтальности рамы относительно поверхности почвы производится изменением длины талрепа. Регулирование глубины обработки почвы производится механизмом, путем изменения угла атаки дисков.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 5000 |
| ширина |  | 6000 |
| высота |  | 1310 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 4600 |
| ширина |  | 3000 |
| высота |  | 3555 |
| Ширина захвата, м |  | 5,85 |
| Глубина обработки, см |  | 8…15 |
| Масса, кг |  | 3265 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,8…11,3 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 9,2…13,8 %, твердости почвы - 2,1…2,2 МПа, рабочей скорости - 10,8 км/ч и глубине обработки почвы – 15 см получены следующие показатели: - крошение почвы, %, размер фракций, мм: 0-25 86,90 50-100 3,01. - гребнистость поверхности почвы, см - 2,9 - заделка пожнивных остатков, % - 61 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона вписывается в технологию производства с/х продукции. |

| Производительность | На основной обработке почвы при рабочей скорости 10,8 км/ч производительность составила за 1 ч основного времени – 6,4 га, сменного – 4,99 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,2 кг/га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. Борона отвечает требованиям ССБТ. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО - через 8-10 ч, с трудоемкостью - 0,16 чел.-ч и ТО-1 через 60 ч с трудоемкостью – 0,70 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая прицепная БДП-6000 не полностью соответствует требованиям НД по одному показателю – надежности, вписывается в технологию производства с/х продукции. Борона БДП-6000 может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Карачевцев А.В. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-56-2011 (1020072) от 10 ноября 2011года |