Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-57-2004 (4070282)

пневмосортировальной машины ПСМ-0,5

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ "ВИМ" | 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-0,5 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для очистки и сортирования в воздушном потоке малых партий семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и семян трав, полученных с питомников предварительного и конкурсного сортоиспытания и полей предварительного размножения новых сортов. Машина может работать как самостоятельно, так и в составе семяочистительных линий. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Культура |  | Пшеница |  | Гречиха | Рапс |
| Подача, т/ч |  | 0,389…0,642 |  | 0,302…0,419 | 0,136…0,187 |
| Чистота по анализу, % |  | 98,58…97,93 |  | 96,92…96,36 | 96,2…95,79 |
| Масса 1000 семян, г |  | 36,4…37,2 |  | 27,6…28,3 | 2,7…2,8 |
| Полнота выделения примесей (общая), % |  | 71,71…56,96 |  | 45,77…37,46 | 57,96…54,83 |
| Полнота выделения легких органических примесей, % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Дробление семян, % |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Потери семян основной культуры в отходы, % |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Смешивание сортов и номеров |  | не наблюдалось |  |  |  |
| Производительность за час основного времени (на пшенице), образцов массой 20 кг |  | 25 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Тип, привод |  |  | передвижной, электрический |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 1,38 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | не обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-0,5 передвижная. Состоит из рамы, приемного бункера, аспирационного канала, осадочной камеры, двух фильтров, вентилятора с электродвигателем, пульта управления. Подача исходного материала и скорость воздушного потока регулируются заслонками. Основным рабочим органом является поддерживающая сетка. Сетка сменная (для крупносемянных и мелкосемянных культур). |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |  |  |
| - длина |  | 1270 |
| - ширина |  | 860 |
| - высота |  | 2000 |
| Масса, кг |  | 180 |
| Вместимость бункера , дм3 |  | 6 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При очистке пшеницы, гречихи и рапса установлено: - выделение легких органических примесей составляет 100 %; - общая полнота выделения примесей на пшенице – 56,96…71,71 %, на гречихе – 37,46…45,77 %, на рапсе – 54,83…57,96 %; - дробление семян, потери семян основной культуры в отходы и смешивание семян различных сортов и номеров не наблюдается. |  |
| Производительность | При очистке образцов массой 20 кг семян пшеницы производительность за час основного времени составила 25 образцов. Удельный расход электроэнергии – 2,72 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени составляет 17 образцов. Количество обслуживающего персонала – 2 человека. Выработка за нормативную смену – 119 образцов семян пшеницы массой одного образца 20 кг. |  |

| Безопасность | Не обеспечена: отсутствует кнопка аварийного останова, отсутствует электрическая схема на дверце пульта управления, не обозначены места строповки и поднимаемая масса, отсутствуют надписи по технике безопасности, электрические провода не проложены в металлорукавах, отсутствует защита электродвигателя от токов перегрузок. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при обкатке и ЕТО. Трудоемкость ЕТО составляет 0,13 чел.-ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| На очистке семян зерновых колосовых, крупяных и масличных культур обеспечиваются показатели качества и производительность, устойчиво выполняется технологический процесс. На очистке крупносемянных культур не обеспечивается устойчивая подача, предусмотренная ТЗ. Требуется доработка загрузочного устройства и обеспечение требований безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-57-2004 (4070282) от 13 августа 2004 года |