Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-57-2005 (1070062)

сепаратора вороха универсального СВУ-60

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Воронежсельмаш" | 394673, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор вороха универсальный СВУ-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для очистки вороха зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, технических и масличных культур и семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами. Сепаратор выполняет предварительную, первичную и вторичную очистку указанных культур и может работать в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов, комплексов и специальных линий в складских помещениях во всех сельскохозяйственных зонах РФ. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт ## Вид работы (очистки) |  | Озимая пшеница "Московская 39" |  |  | Ячмень "Суздалец" |  |  |
|  |  | предв. | первич-ная | вторич-ная | предв. | первич-ная | вторич-ная |
| Подача, т/ч |  | 61,64 | 40,28 | 20,49 | 47,08 | 32,10 | 16,29 |
| ## Дробление, % |  | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Чистота, % |  | 92,81 | 97,03 | 98,06 | 89,08 | 98,05 | 98,18 |
| Масса 1000 шт.зерен, г |  | 44,1 | 43,8 | 43,5 | 44,3 | 45,5 | 45,8 |
| Полнота выделения примесей, % |  | 48 | 67 | 44 | 39 | 54 | 31 |
| ## Количество сорняков, шт./кг |  | - | - | 8 | - | - | 10 |
| Класс семян (зерна) |  | - | базисные кондиции | II | - | базисные кондиции | II |
| Подсор семян и отходов, % |  | отсутствует |  |  | отсутствует |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | - | - | - | - | 32,2 | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |  |  |  |  |
| ##### Привод |  | электрический |  |  |  |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 13,1 | 11,8 | 10,1 | - | 10,9 | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |  |  |

Описание конструкции машины

Сепаратор вороха универсальный СВУ-60 стационарный. Состоит из рамы, рамы системы аспирации, двух аспирационных систем, воздушной колонки, питающего устройства, распределительного устройства, главного вала с шатунами, четырех соединенных попарно решетных станов и электропривода. Рабочими органами являются решетные полотна (с круглыми и продолговатыми отверстиями), установленные в решетные станы. Номинальную загрузку сепаратора устанавливают регулированием количества материала, подаваемого норией (при помощи заслонки в нижней головке нории). Равномерность подачи обрабатываемого материала по ширине сепаратора регулируют изменением положения клапана-питателя распределительного шнека питающего устройства. Скорость воздушных потоков в пневмоканалах двух аспирационных систем регулируют жалюзийными заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сепаратора в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 3938 |
| - ширина | 2305 |
| - высота | 3079 |
| Высота сепаратора в транспортном положении (без блока аспирации), мм | 2208 |
| Масса сепаратора (конструкционная), кг: - с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции | 3950 |
| - с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | 4350 |
| Установленная мощность, кВт | 18,7 |
| Количество электродвигателей, шт. | 3 |
| Количество решетных станов, шт. | 4 |
| Количество решет установленных в сепараторе, шт. | 36 |
| Габаритные размеры решет, мм | 990х478 |
| Решетный стан: |  |
| - угол наклона решет, град. | 6 |
| - амплитуда колебаний, мм | ±15 |
| - частота колебаний, кол/мин | 360 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы удовлетворяют нормативным требованиям. Так, ворох ячменя после первичной очистки был доведен до базисных кондиций ГОСТ 28672-90 "Ячмень. Требования при заготовках и поставках". Содержание сорной примеси при этом составило 0,29% (по ГОСТ – не более 2%), содержание зерновой примеси – 1,66% (по ГОСТ – не более 2%), полнота выделения примесей получена равной 54%. Дробление зерна составило 0,18 % (по проекту ТУ – не более 0,2%), потери полноценного зерна основной культуры в отходы получены равными 1,53% (по проекту ТУ - не более 2 %). Условия испытаний: влажность исходного вороха ячменя составила 13,3% (по проекту ТУ до 20%) с содержанием примесей (зерной и сорной) – 4,26…5,15% (по проекту ТУ до 15%), в т.ч. сорной - 0,58…0,89% (по проекту ТУ до 8%). |
| Производительность | На первичной очистке ячменя производительность за 1 час основного времени составила 32,2 т (по проекту ТУ не менее 32 т/ч), за 1 час сменного времени – 29,3 т. Количество очищенного зерна за нормативную смену получено равным 205,1т. Удельный расход электроэнергии за время сменной работы составил 0,34 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек (механик агрегата). |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) – 80 дБА; концентрация пыли 2,7 мг/м3; вращающиеся части ограждены; электрические провода проложены в пластмассовых трубах; обслуживание безопасно. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены три вида ТО: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 120 часов). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,3 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО - 0,048 чел.-ч/ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сепаратор вороха универсальный СВУ-60 по всем показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, экономическим показателям и показателям надежности удовлетворяет нормативным требованиям техдокументации. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-57-2005 (1070062) от 2 декабря 2005 года |