Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-57-2006 (4020542)

Борона дисковая БД-6

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Рязанский комбайновый завод" | 390028, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бороны дисковой БД-6 |  |  |
| Назначение | Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков для разделки пластов почвы, поднятых болотными плугами или после вспашки целинных и залежных земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  | 14,2 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | наблюдалось |
| Производительность в час, га |  | 6,33 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | полунавесная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | комбинированный (гидравлический и ручной) |
| ##### - настройка рабочих органов |  | изменением угла атаки |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,13 |
| ##### Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 3; 5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,23 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая БД-6 является полунавесной машиной без рабочего места оператора, управляется и обслуживается одним механизатором. Основными частями бороны являются: рама, прицеп, ходовые колеса, подбатарейный брус, кронштейны, внутренние дисковые батареи, внешние дисковые батареи, чистики дисков. Рабочими органами являются диски сферические вырезные, объединенные в дисковые батареи. Регулировка машины осуществляется путем изменения фиксированных углов атаки дисковых батарей – 10, 15, 20, 250.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 8600 |
| ширина | 6240 |
| высота | 1390 |
| - в транспортном положении длина | 9800 |
| ширина | 4110 |
| высота | 2050 |
| Ширина захвата, м | 6,0 |
| Глубина обработки, см: |  |
| - после вспашки | 20 |
| - при лущении стерни | 15 |
| Масса, кг | 5355 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6…12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Борона дисковая БД-6 работала на предпосевной обработке почвы и обработке стерневого фона. При средней глубине обработки и рабочей ширине захвата 6,0 м гребнистость поверхности почвы составила 2,6 см , подрезание растительных остатков 100%. Отмечалось забивание и залипание рабочих органов. Полученные показатели в основном отвечают требованиям проекта ТУ и агротехническим требованиям. Борона дисковая вписывается в технологию возделывания с.х культур. |

| Производительность | На предпосевной обработке почвы при средней скорости 10,5 км производительность за час основного времени получена равной 6,33 га, удельный расход топлива за время сменной работы 10,1 кг/га и выработка за нормативную смену 31,01 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Борона дисковая БД-6 агрегатировалась с трактором К-701А. Транспортная скорость до 20 км/ч. Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают передвижение по дорогам общего назначения. Борона оборудована световозвращателями и световой сигнализацией. Конструкция агрегата частично отвечает требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны дисковой проводятся следующие виды технического обслуживания: ЕТО через 8-10 ч с трудоемкостью 0,23 чел.-ч; ТО-1 через 60 часов с трудоемкостью 0,60 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в основном содержит сведения для проведения этих видов ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая БД-6 имеет семь несоответствий требованиям ТУ и шесть несоответствий требованиям ССБТ. Борона дисковая устойчиво выполняет технологический процесс и может использоваться для поверхностной обработки почвы. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Истомин Николай Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-57-2006 (4020542) от 17 ноября 2006 года |