Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-57-2010 (1070092)

самопередвижного зернопогрузчика СЗ-40

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, д.78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Самопередвижной зернопогрузчик СЗ-40 |  |  |  |
| Назначение |  | Для загрузки и разгрузки зерноскладов, механического перелопачивания зерна на площадках зерноочистительных токов, для формирования буртов зерна и погрузки зерна в транспортные средства. |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Культура, сорт | озимая пшеница «Омск 35» |  | ячмень «Раушан» |
| ## Подача, т/ч | 40,7 |  | 34,4 |
| Дробление зерна, % | 0,18 |  | 0,19 |
| Полнота подбора зерна, % | 99,91 |  | 99,90 |
| Высота погрузки зерна, м | 3,2 |  | 3,2 |
| Производительность за 1 час основного времени на перелопачивании, т | 40,5 |  | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип | самопередвижной |  |  |
| ##### - привод | электрический |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 3,70 |  | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Основными узлами являются: боковые питатели с оградительным щитком, загрузочный транспортер с выгрузным желобом, опорная рама с колесами, электропривод (электродвигатель) загрузочного транспортера, мотор-редуктор привода опорной рамы и пульт управления. Высота загрузки зерна устанавливается по отверстиям по стойке, а также наклоном выгрузного желоба с помощью регулировочной рукоятки. Для перемещения в пределах зернотока зернопогрузчик снабжен дистанционным пультом, а для транспортировки в другие складские помещения или зернотока предусмотрен удлинитель.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 3920 |
| - ширина | 4280 |
| - высота | 3320 |
| Конструкционная ширина захвата, мм | 4150 |
| Рабочая скорость передвижения, км/ч | 0,05…0,30 |
| Конструкционная масса, кг | 455 |
| Затраты труда на очистку от остатков зерна и примесей, чел.-ч | 0,25 |
| Тип боковых питателей | шнековый |
| Тип загрузочного транспортера | скребковый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Производительность при погрузке зерна озимой пшеницы составила 40,7 и 57,9 т/ч и на ячмене соответственно 34,4 и 39,4 т/ч. Полнота подбора зерна на озимой пшенице при обеих производительностях получена равной 99,91 %, а на ячмене соответственно 99,9 %, что удовлетворяет ТУ (не менее 99,90 %). Дробление зерна транспортирующими органами составило на пшенице 0,18 и 0,17 % и на ячмене 0,19 и 0,16 %, что также удовлетворяет ТУ – не более 0,20 %. Высота погрузки зерна по обеим культурам получена равной 3,2 м (по ТУ – не менее 3,0 м). Условия испытаний: влажность зерна озимой пшеницы и ячменя составляла 10,0…16,5 % (по ТУ – до 35 %) с натурой 665…760 г/л, что удовлетворяло ТУ – до 780 г/л. Содержание дробленого зерна находилось в пределах 0,3…1,5 %, а содержание сорной примеси от 0,3 до 2,0 %. Габаритные размеры буртов не препятствовали выполнению технологического процесса. |
| Производительность | Производительностью за 1 ч основного времени на перелопачивании озимой пшеницы составила 40,5 т. Удельный расход электроэнергии 0,091 кВт·ч/т. Производительность за 1 ч сменного времени равна 35,2 т. Рабочая скорость передвижения составляла 0,05…0,30 км/ч. Количество перелопаченного зерна за нормативную смены равнялось 246,4 т. Зернопогрузчик обслуживался одним оператором. |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на расстоянии 5 м от пульта управления составили 80,0 дБА и 2,92 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); пульт управления соответствует предъявляемым требованиям; вращающиеся части имеют защитные ограждения; электрические кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное зануление; нанесены соответствующие знаки и таблички по технике безопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ежесменное. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,13 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,015 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более: 0,2 и 0,04 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Самопередвижной зернопогрузчик СЗ-40 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-57-2010 (1070092) от 21 сентября 2010 года |