Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-58-2000 (1070262)

семяочистителя гравитационного универсального СГУ-0,15

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИМ, г. Москва | 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| семяочистителя гравитационного универсального СГУ-0,15 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | ##### Машина предназначена для очистки зернового (семенного) материала (в том числе небольших партий семян различных сельскохозяйственных культур, собранных с контрольных питомников и участков предварительного сортоиспытания) от крупных и мелких примесей, отделимых решетами. и от легких примесей, отделимых пневмосепарирующими рабочими органами. |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |
| а) первичная очистка: - содержание сорной примеси, % - содержание зерновой примеси, % - потери основного зерна в отходы, % - полнота выделения крупных, легких и мелких примесей |  |  | гречиха 0,12 0,14 1,67 0,97 |  | рапс 1,4 0 1,23 0,85 |  |
| # б) вторичная очистка: - содержание семян основной культуры, % - потери основного зерна в отходы, % - содержание сорняков, шт/кг - полнота выделения крупных, легких и мелких примесей - класс семян по ГОСТ |  |  | пшеница 99,51 2,15 5 0,81 I | гречиха 99,7 3,62 8 0,52 I |  | рапс 99,35 2,0 309 0,70 II |
| # Производительность за 1 час основного времени, кг/ч |  |  | 150 (на пшенице) |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  | первичная очистка |  |  | вторичная очистка |  |
| - влажность зерна, % |  |  | до 20 |  | до 18 |  |
| - содержание примесей (всего), % |  |  | не более 10 |  | не более 8 |  |
| Тип, привод |  |  | стационарный, электрический |  |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 0,20…0,21 |  |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |  |  |

Описание конструкции машины

Основными узлами семяочистителя являются: корпус, приемный бункер, пневмосепарирующий канал, решетный стан, сепарирующая колонка, электродвигатель с вентилятором, электродвигатель с механизмом привода решетного стана, фильтр очистки отработанного воздуха, емкости для сбора очищенного зерна и отходов, камера для сбора легкой фракции отходов. Рабочими органами являются сменные решета и сепарирующие колонки, которые подбираются в зависимости от условий эксплуатации и вида обрабатываемой культуры. Подача зернового материала и расход воздуха регулируется заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 850 |
| ширина | 500 |
| ##### высота | 1475 |
| ##### Масса, кг | 56 |
| Объем приемного бункера, дм3 | 6 |
| ##### Затраты труда на смену рабочих органов и технологическую переналадку для обработки новой партии зерна, чел.-ч | 0,12 |
| ##### Количество сменных решет, шт | 7 |
| ##### Количество сменных сепарирующих колонок, шт | 6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Семяочиститель гравитационный универсальный СГУ-0,15 обеспечил необходимое качество зерна гречихи и рапса на продовольственные цели, отвечающего базисным кондициям при допустимых потерях зерна в результате первичной очистки. Первичная очистка зерна пшеницы не проводилась, так как исходный материал имел незначительное содержание сорной и зерновой примеси. В результате вторичной очистки материала семена пшеницы и гречихи были доведены до I класса, а рапса до II класса (что объясняется наличием трудновыделимых семян сорняков, таких как куриное просо, щетинник и других, для выделения которых необходимы специальные машины). Влажность зерна при первичной очистке составляла 13,9…14,0%, при вторичной 13,5…14,6% |
| Производительность | На вторичной очистке пшеницы производительность за час основного времени составила при непрерывной подаче зерна 152,6 кг/ч и при обработке образцов (массой 3 кг) 150,0 кг/ч. Удельный расход электроэнергии составляет 0,0014 кВт.ч/кг. Производительность за час сменного времени составляет при непрерывной подаче материала 141,2 кг/ч, при обработке образцов 24,02 кг/ч (8 образцов). Количество обслуживающего персонала соответственно 2 и 1 человек. |
| Безопасность | Семяочиститель СГУ-0,15 удовлетворяет требованиям НД: имеется защитное заземление; имеются надписи о необходимой последовательности управляющих действий; уровень шума на рабочем месте оператора составляет 80 дБА (норматив не более 80 дБА); концентрация пыли на рабочем месте оператора составляет 0,7 мг/м3 (норматив не более 4 мг/м3). |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены два вида технического обслуживания – при эксплуатационной обкатке и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,07 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Семяочиститель гравитационный универсальный СГУ-0,15 имеет два отклонения от требований ТЗ. Отклонений от требований ССБТ не отмечено. Основные показатели качества работы, эксплуатационные, энергетические и показатели надежности находятся на уровне требований ТЗ и НД. Семяочиститель СГУ-0,15 найдет применение при обработке небольших партий зерна, а также образцов семян при проведении научно-исследовательских работ. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | ## Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-58-2000 (1070262) от 22 декабря 2000 года |