Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-58-2004 (4070272)

пневмосортировальной машины ПСМ-0,15

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ "ВИМ" | 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-0,15 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для очистки и сортирования в воздушном потоке малых партий семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и семян трав, полученных при уборке урожая с питомников предварительного и конкурсного сортоиспытания и полей предварительного размножения новых сортов. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Культура |  | Пшеница |  | Гречиха | Рапс |
| Подача, т/ч |  | 0,124…0,188 |  | 0,095…0,125 | 0,038…0,059 |
| Чистота по анализу, % |  | 96,95…97,00 |  | 97,73…97,86 | 95,65…96,80 |
| Масса 1000 семян, г |  | 37,2…37,4 |  | 27,8 | 3,8 |
| Полнота выделения примесей (общая), % |  | 42,96…47,95 |  | 55,14…58,21 | 52,19…64,77 |
| Полнота выделения легких органических примесей, % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Дробление семян, % |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Потери семян основной культуры в отходы, % |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Смешивание сортов и номеров |  | не наблюдалось |  |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени (на пшенице), образцов массой 3 кг |  | 53 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Тип, привод |  |  | передвижной, электрический |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 0,325 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | не обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-0,15 состоит из рамы, приемного бункера, аспирационного канала, осадочной камеры с фильтром, пульта управления, . вентилятора с электродвигателем и подставки. Подача исходного материала и скорость воздушного потока регулируются заслонками. Основным рабочим органом является поддерживающая сетка. Сетка сменная для крупносемянных и мелкосемянных культур. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |  |  |
| - длина |  | 760 |
| - ширина |  | 520 |
| - высота |  | 1440 |
| Масса, кг |  | 101 |
| Вместимость бункера приемного, дм3 |  | 3 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При очистке семян пшеницы, гречихи и рапса установлено: - полнота выделения легких органических примесей по всем культурам составляет 100 %; - общая полнота выделения примесей составила: на пшенице – 42,96…47,95 %, на гречихе – 55,14…58,21 %, на рапсе – 52,19…64,77 %; - дробление семян, потери семян основной культуры в отход и смешивание семян различных культур и номеров не наблюдается. |  |
| Производительность | При очистке образцов семян пшеницы массой 3 кг производительность за 1 час основного времени составила 53 образца. Удельный расход электроэнергии– 2,17 кВт.ч/т. Производи-тельность за 1 час сменного времени составила 26 образцов. Обслуживается машина одним оператором. Выработка за нормативную смену – 182 образца семян пшеницы массой 3 кг. |  |

| Безопасность | Отмечено 6 отклонений от требований ГОСТ 12.2.003-91: - Отсутствует кнопка аварийного останова. - Не обозначены места для строповки. - Не обозначена поднимаемая масса. - Электрические провода не проложены в металлорукавах. - На дверке пульта управления отсутствует электрическая схема. - Отсутствуют надписи по технике безопасности. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при обкатке и ежесменное. Трудоемкость ЕТО составляет 0,13 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| На очистке семян зерновых, крупяных и масличных культур соответствует ТЗ по качеству работы, эксплуатационно-технологическим показателям и надежности. Требуется доработка конструкции загрузочного устройства для обеспечения равномерности подачи исходного материала крупно- семянных культур, а также в части безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Кизилов Виктор Егорович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-58-2004 (4070272) от 27 августа 2004 года |