Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-58-2007 (4020362)

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Белинсксельмаш» | 442246, г. Каменка-6, Пензенская область, ул. Чернышевского, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры и уничтожение сорняков и измельчения пожнивных остатков, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-25 |  | 86,27…90,64 |
| ## 50-100 |  | 13,73…9,36 |
| ## Уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,01 |
| Производительность |  | основная обработка почв 3,98 га/ч предпосевная обработка почвы 3,65 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | Регулировкой угла атаки дисковых батарей |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,13 |
| ##### Агрегатирование |  | кл.3 Т-150, Т-150К |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 79,91…86,57 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,27 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4 состоит из следующих единиц: рамы, транспортных колес, прицепа, шлейф-катка, дисковых батарей, механизма регулировки угла атаки и гидросистемы. Основным рабочим органом являются диски. Регулирование горизонтальности рамы бороны относительно поверхности почвы производится изменениям длины талрепа. Регулировка глубины обработки производится путем изменения угла атаки дисковых батарей.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 5920 |
| ширина | 4320 |
| высота | 1440 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5920 |
| ширина | 4320 |
| высота | 1750 |
| Ширина захвата, м | 4,0…4,34 |
| Глубина обработки, см | 8…20,1 |
| Масса, кг | 3590 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,6…10,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 19,1…19,5 %, твердости почвы 0,8…1,3 МПа, рабочей скорости 10,1 км/ч и глубине обработки 14,2 см получены следующие показатели: - крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-25 - 90,64 50-100 - 9,36 - плотность почвы, г/м3 - 0,60 - гребнистость поверхностного почвы, см – 3 - сохранение стерни, % - 15,4 - заделка пожнивных остатков, % - 84,6 - уплотнение поверхности почвы, г/см3 – 0,01 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона дисковая модульная вписывается в технологию возделывания с/х культур. |

| Производительность | На основной обработке почвы при рабочей скорости 9,9 км/ч производительность за 1 ч основного времени составила 3,98 га, сменного времени 3,14 га. На предпосевной подготовке почвы и рабочей скорости 9,1 км/ч производительность получена равной 3,65 га и 2,88 га соответственно. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,2…9,54 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 20,2 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. Борона отвечает требованиям ССБТ. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 ч с трудоемкостью- 0,27 чел.-ч. и ТО № 1 через 60 часов с трудоемкостью 0,74 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4 не соответствует требованиям ТУ по пяти пунктам. Борона БДМП-4х4 может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов И.А. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-58-2007 (4020362) от 12 октября 2007 года |