Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-58-2010 (1070082)

самопередвижного зернопогрузчика СЗ-20

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, д.78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Самопередвижной зернопогрузчик СЗ-20 |  |  |  |
| Назначение |  | Для загрузки и разгрузки зерноскладов, механического перелопачивания зерна на площадках зерноочистительных токов, для формирования буртов зерна и погрузки зерна в транспортные средства. |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Культура, сорт | пшеница «Сибирь» |  | ячмень «Раушан» |
| ## Подача, т/ч | 20,6 |  | 16,8 |
| Дробление зерна, % | 0,16 |  | 0,17 |
| Полнота подбора зерна, % | 99,90 |  | 99,93 |
| Высота погрузки зерна, м | 3,2 |  | 3,2 |
| Производительность за 1 час основного времени на перелопачивании, т | 20,3 |  | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип | самопередвижной |  |  |
| ##### - привод | электрический |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 2,70 |  | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Основными узлами являются: боковые питатели с оградительным щитком, загрузочный транспортер с выгрузным желобом, опорная рама с колесами, электропривод (электродвигатель) загрузочного транспортера, мотор-редуктор привода опорной рамы и пульт управления. Высота загрузки устанавливается по отверстиям на стойке, а также наклоном выгрузного желоба с помощью регулировочной рукоятки. Для перемещения в пределах зернотока зернопогрузчик снабжен дистанционным пультом, а для транспортировки в другие складские помещения или зернотока предусмотрен удлинитель.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 4150 |
| - ширина | 3350 |
| - высота | 3330 |
| Конструкционная ширина захвата, мм | 3,25 |
| Рабочая скорость передвижения, км/ч | 0,05…0,30 |
| Конструкционная масса, кг | 380 |
| Затраты труда на очистку от остатков зерна и примесей, чел.-ч | 0,25 |
| Тип боковых питателей | шнековый |
| Тип загрузочного транспортера | скребковый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Производительность при погрузке зерна пшеницы составила 20,6 и 25,2 т/ч, а ячменя соответственно 16,8 и 20,2 т/ч. Полнота подбора зерна на пшенице получена равной 99,90 % и 99,26%, а на ячмене соответственно 99,93 %, что удовлетворяет ТУ (не менее 99,90 %). Дробление зерна транспортирующими органами составило на пшенице 0,16 и 0,16 %, а на ячмене 0,17 и 0,16 %, что также удовлетворяет ТУ – не более 0,20 %. Высота погрузки зерна по обеим культурам получена равной 3,2 м (по ТУ – не менее 3,0 м). Условия испытаний: влажность зерна пшеницы и ячменя составляла 13,5…16,7 % (по ТУ – до 35 %) с натурой 664…778 г/л, что удовлетворяло ТУ – до 780 г/л; содержание дробленого зерна находилось в пределах 0,48…0,96 %, а содержание сорной примеси от 0,90 до 1,91 %. Габаритные размеры буртов не препятствовали выполнению технологического процесса. |
| Производительность | Производительностью за 1 ч основного времени на перелопачивании пшеницы составила 20,3 т. Удельный расход электроэнергии 0,133 кВт·ч/т. Производительность за 1 ч сменного времени равна 17,66 т. Рабочая скорость передвижения составляла 0,05…0,30 км/ч. Количество перелопаченного зерна за нормативную смену равнялось 123,6 т. |

| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на расстоянии 5 м от пульта управления составили 79,8 дБА и 2,61 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); пульт управления соответствует предъявляемым требованиям; вращающиеся части имеют защитные ограждения. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ежесменное. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,13 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО 0,015 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более 0,2 чел.-ч и 0,04 чел.-ч/ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. В РЭ в достаточном объеме освещены все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Самопередвижной зернопогрузчик СЗ-20 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-58-2010 (1070082) от 22 сентября 2010 года |