Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-59-2003 (1080022)

Ботводробителя БДС-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Фирма комбайн" | 391000, г. Рязань, Промышленная 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ботводробитель БДС-6 |  |  |
| Назначение | Предназначен для среза, измельчения ботвы сахарной свеклы и разбрасывания ее по полю. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Корнеплоды с нормальным срезом, % |  | 86,71 |
| Корнеплоды с гладкой поверхностью среза, % |  | 100 |
| Количество связанной с корнеплодами ботвы, после ее дообрезки от массы корней, % |  | 0,56 |
| Потери массы срезанных головок корнеплодов, % |  | 0,12 |
| ## Производительность за час основного времени, га |  | 0,44 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | с помощью прицепной сницы |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом |
| ##### - время подготовки машины к работе, (навески), ч |  | 0,05 |
| ##### Агрегатирование с трактором кл.1,4…2 |  | Т-70С |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 24,85…28,70 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,38 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полунавесная машина БДС-6 состоит из рамы, рамки ходовых колес, опорных колес, ротора, шнека, разбрасывателя, дообрезчика головок корней, битерного вала, привода рабочих органов, гидросистемы. Ботва удаляется ротором, состоящим из вала и шарнирно подвешенных на нем г-образных ножей. Дообрезчик головок корней состоит из копирующего механизма и ножа. Доочистка производится битерным валом, на котором закреплены резиновые бичи. Высота среза, положение битерного вала и дообрезчика головок корней, регулимруется винтовыми механизмами (механический способ) опорных колес. Гидросистема состоит из гидроцилиндра, маслопроводов и служит для перевода машины из рабочего в транспортное положение. Трансмиссия состоит из карданных валов, клиноременной и цепной передач.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6610 |
| ширина | 3580 |
| высота | 1290 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 6360 |
| ##### ширина | 3580 |
| ##### высота | 2090 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Высота среза, см | 0…18 |
| ##### Масса, кг | 2425 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,6…2,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Машина БДС-6 работала в экстремальных погодных условиях с высокой влажностью почвы в рабочем горизонте 0 – 10 см равной 31,5…33,2% на рабочих скоростях 1,6…2,7 км/ч. Корнеплоды с нормальным срезом составили 86,71%. Корнеплодов, выбитых из рядков, не отмечено. Корнеплодов с гладкой поверхностью среза получено 100%. БДС-6 устойчиво выполняет технологический процесс и по основным показателям качества удовлетворяет требованиям агротехники, вписывается в технологию производства сахарной свеклы. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на скорости 1,6 км/ч получена 0,44 га, эксплуатационного – 0,28 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 20,2 кг/га. Производительность за час сменного времени получена 0,29 га. Выработка за нормативную смену составила 2 га. |
| Безопасность движения | Ботводробитель БДС-6 агрегатировался с тракторами кл.1,4 – 2 и имеет транспортную скорость до 20 км/ч. Габариты машины с разбрасывателем ботвы допускают передвижение по дорогам с твердым покрытием. На ботводробителе нанесены габаритные полосы по ГОСТ 12.2.111-85. Транспортируется машина по дорогам в полунавесной варианте. |
| Техническое обслуживание | БДС-6 имеет 2 вида ТО: ЕТО через 8-10 часов; ТО №1 через 60 часов. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,38 чел.-ч, ТО №1 – 0,90 чел.-ч. В . руководстве по эксплуатации имеются схемы и рекомендации по проведению технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Ботводрорбитель БДС-6 имеет 5 несоответствий ТУ по 4 пунктам и по безопасности и эргономичности конструкции не отвечает требованиям ССБТ по 6 пунктам. По показателям качества выполнения технологического процесса, надежности, в основном, соответствует требованиям ТУ. Ботводробитель вписывается в технологию производства сахарной свеклы и может найти применение на уборке ботвы в хозяйствах зоны. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ведущий инженер Чекалин Юрий Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-59-2003 (1080022) от 29 декабря 2003 года |