Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14-60-2001 (1070202)

Зернопогрузчик электроприводной ЗП-80

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Учреждение 118/1 | 396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Индустриальная, 10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| зернопогрузчика электроприводного ЗП-80 |  |  |
| Назначение | Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах. Может выполнять следующие технологические операции: погрузку зерна в транспортные средства; механическое перелопачивание (перебунтовку) зерна и формирование бунтов из куч зерна. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Культура |  | пшеница |
| Полнота подбора, % |  | 99,58 |
| Дробление зерна, % |  | 0,18 |
| Высота погрузки,м |  | 3,0 |
| Производительность , т/ч |  | 80,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип |  | самопередвижной |
| ##### Перевод в рабочее и транспортное положение |  | механический |
| ##### Влажность зерна, % |  | до 35 |
| ##### Привод |  | электрический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 6,36 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,14 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Зернопогрузчик электроприводной ЗП-80 состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы с ходовой частью, транспортера скребкового загрузочного с двумя Т-образно расположенными питателями, ленточного транспортера с поворотным устройством, механизма самохода и электропривода. Маневренность зернопогрузчика обеспечивается применением в приводе хода механических муфт, дальность бросания зерна применением отгрузочного транспортера с лентой на роликовых опорах. Лента принимает форму лотка и на ее плоской части размещены зацепы для зерна.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5980 |
| ширина | 4150 |
| высота | 3240 |
| Количество обслуживающего персо-нала, чел. | один |
| ##### Масса, кг | 1000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,04 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Зернопогрузчик электроприводной ЗП-80 обеспечивает заданную подачу при дроблении зерна рабочими органами 0,16–0,18%, что удовлетворяет требованиям НД (не более 0,2%); потери зерна неподобранные на ровной асфальтированной площадке (2,3…6,1 кг на 1 м2) превышает требование НД (не более 0,5 кг на 1 м2), но удовлетворяет АТТ (не более 10 кг на 1 м2). Машина вписывается в технологию обработки и подготовки зернового материала. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила на пшенице 80,4 т/час, сменного - 66,8 т/час, эксплуатационного времени – 65,8 т/час. Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т – 0,079. |
| Безопасность | Конструкция машины обеспечивает безопасность работающих при эксплуатации. Имеется защитное заземление и ограждение вращающихся деталей; для пуска в работу и остановки двигателей имеется щит управления. Уровень шума на рабочем месте операторов составил 80 дБА (по НД не более 80 дБА). Концентрация пыли – 3,1 мг/м3 (по НД не более 4,0 мг/м3). |
| Техническое обслуживание | За зернопогрузчиком ЗП-80 установлены следующие виды техобслуживания: при эксплуатационной обкатке ЕТО, ТО-1 (через 120 ч), ТО-2 (через 240 ч). Трудоемкость ЕТО составила 0,17 чел.-ч, а удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,028 чел.-ч/ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зернопогрузчик электроприводной ЗП-80 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Кизилов Виктор Егорович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №14-60-2001 (1070202) от 19 декабря2001 года |