Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-61-2010 (4070162)

транспортера шнекового передвижного ТШП-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, д.78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортер шнековый передвижной ТШП-4 |  |  |  |
| Назначение |  | Для загрузки и разгрузки зерноскладов, механического перелопачивания зерна на площадках зерноочистительных токов, для формирования буртов зерна, а в технологической линии с конвейером винтовым передвижным КВП-10 для погрузки зерна в транспортные средства. |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Культура, сорт | озимая пшеница «Тулайковский» |  | ячмень «Раушан» |
| ## Подача, т/ч | 81,0 |  | 71,3 |
| Дробление зерна, % | 0,19 |  | 0,18 |
| Производительность за 1 час основного времени на транспортировке, т | 80,16 |  | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип | передвижной |  |  |
| ##### - привод | электрический |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 3,50 |  | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Представляет собой металлическую трубу, установленную на опорную раму и состоит из следующих основных узлов: приводного устройства, цилиндрической трубы, опорной рамы с колеса и пульта управления. Цилиндрическая труба представляет собой металлическую трубу со вставленной в нее правой спиралью и приваренной к трубчатому валу, в загрузочной части которой имеется зерноприемник с регулируемым сечением для приема исходного материала. Управление осуществляется при помощи пульта управления. Транспортер снабжен колесами, обеспечивающими его перемещение (вручную) при выполнении технологического процесса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 4300 |
| - ширина | 1750 |
| - высота | 2000 |
| Конструкционная масса, кг | 300 |
| Затраты труда на очистку от остатков зерна и примесей, чел.-ч | 0,30 |
| Тип транспортера | шнековый |
| Рабочая длина транспортера, м | 4,0 |
| Шаг спирали шнека, мм | 210 |
| Внутренний диаметр шнека, мм | 56 |
| Наружный диаметр шнека, мм | 250 |
| Внутренний диаметр трубы шнека, мм | 265 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Производительность при транспортировке зерна озимой пшеницы составила 81,0 и 107,1 т/ч и ячменя соответственно 71,3 и 88,9 т/ч. Дробление зерна шнеком получено равным по культурам 0,19 и 0,17% и 0,18 и 0,17% (по ТУ – не более 0,20 %). Условия испытаний: влажность зерна озимой пшеницы и ячменя составляла 10,0…14,0 % (по ТУ – до 35 %) с натурой 660…780 г/л, что удовлетворяло ТУ (до 780 г/л). Чистота зерна находилась в пределах от 98,0 до 99,0 %. Габаритные размеры буртов не препятствовали выполнению технологического процесса. |
| Производительность | Производительностью за 1 ч основного времени на транспортировке озимой пшеницы составила 80,16 т. Удельный расход электроэнергии 0,045 кВт·ч/т. Производительность за 1 ч сменного времени равна 55,31 т. Транспортер обслуживался одним оператором. Количество транспортируемого зерна за нормативную смену равнялось 387,2 т. |

| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на расстоянии 5 м от пульта управления составили 80,0 дБА и 3,52 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); приводное устройство имеет защитное ограждение; электрический кабель проложен в металлорукаве и имеет защитное зануление; нанесены соответствующие знаки и таблички по технике безопасности. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и периодическое (через 60 ч). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,06 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,01 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более: 0,10 чел.-ч и 0,02 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер шнековый передвижной ТШП-4 по показателям качества работы, основным эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-61-2010 (4070162) от 28 сентября 2010 года |