Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-61-2011 (5030352)

посевной комплекс Vaderstad Seed Hawk 1830C – 14 onboard                              в рабочем положении

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Вадерштад Производство» | 397904, Воронежская обл., Лискинский район, с. Ср. Икорец, ул. 30 лет Победы, д.30-а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| посевной комплекс Vaderstad Seed Hawk 1830C – 14 onboard |  |  |
| Назначение | Прямой посев семян зерновых, зернобобовых культур и семян трав с одновременным внесением гранулированных удобрений. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина заделки семян при оптимальном заглублении: - средняя глубина, мм |  | 51,6 |
| ## - стандартное отклонение, ± мм |  | 7,1 |
| ## - коэффициент вариации, % |  | 13,7 |
| ## Количество семян, заделанных в слое заданной глубины и в двух соседних слоях с отклонением ± 1 см, % |  | 93,52 |
| ## Высота гребней и глубина борозд, мм |  | 57 |
| ## Производительность, га/ч |  | 13,57 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | реечным механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | с трактором с мощностью двигателя 340-380 л.с |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Посевной комплекс состоит из прицепной пневматической сеялки и бункера семян и удобрений. Пневматическая прицепная сеялка состоит из рамы складывающейся конструкции, опирающейся на опорные и опорно-поворотные колеса, высевающих аппаратов семян и удобрений, прицепного устройства, сошников семян, сошников удобрений и прикатывающих колес, управляемых гидроцилиндром. Бункер семян и удобрений включает в себя двухсекционный бункер емкостью 14 м3 с разделением 60/40, опирающейся на два пневматических колеса, дозирующие устройства для семян и удобрений, загрузочный конвейер. Гидравлическая система комплекса питается от гидросистемы трактора и включает в себя гидромоторы приводов вентиляторов, гидроблок, золотники, манометры, гидроцилиндры, маслопроводы и гидрорукава. Пневматическая система включает в себя два вентилятора и систему семяпроводов и тукопроводов. |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |  |  |  |
| - длина |  |  | 13350 |
| - ширина |  |  | 18300 |
| - высота |  |  | 3810 |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина |  |  | 13350 |
| - ширина |  |  | 7550 |
| - высота |  |  | 5000 |
| Ширина захвата, м |  |  | 18,3 |
| Глубина заделки семян, мм |  |  | 51,6 |
| Вместимость бункера, л |  |  | 14170 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,5 |
|  | Результаты испытаний |  |  |
|  | ###### Качество работы | Комплекс обеспечивает хорошее качество заделки семян в почву. Глубина заделки семян озимой пшеницы составила 51,6 мм. Количество семян, заделанных в слое заданной глубины и в двух соседних слоях с отклонением ±1 см составило 93,52%, что соответствует требованиям НД - не менее 80%. |  |
|  | Производительность | Производительность за 1 час основного времени равна 13,57 га, что соответствует ТУ (12,8-16,5 га). Выработка за нормативную смену составила 59,7 га. Расход топлива равен 5,9 кг/га. Рабочая скорость получена равной 7,5 км/ч. Заправка семян осуществлялась с помощью автокрана из мешков массой 900 кг, которые находились на автомобиле КАМАЗ. |  |
|  | Безопасность движения | С точки требования безопасности посевной комплекс соответствует требованиям НД: на видных местах конструкции имеются символы по технике безопасности, комплекс оборудован световозвращателями, приборами световой сигнализации. Транспортная скорость комплекса - до 20 км/ч. |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 10 ч, периодические - через 25 и 50 ч и сезонное – через 100 ч. Трудоемкость ЕТО - 0,18 чел.-ч, ТО-1 - 0,10 чел.-ч, ТО-2 - 0,32 чел.-ч, сезонного – 1,15 чел.-ч. Информации в руководстве достаточно для выполнения ТО. |  |
| --- | --- | --- |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Посевной комплекс Vaderstad Seed Hawk 1830C–14 onboard соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности (за исключением наработки на отказ) и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-61-2011 (5030352) от 21 ноября 2011 года |