Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 – 61 -2012 (4130122)

Кормоуборочный комбайн КВК-800-36 с жаткой для уборки               грубостебельных культур в рабочем положении

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### Закрытое акционерное общество совместное предприятие «Брянсксельмаш» | 241020, г. Брянск, проспект Московский, 86 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кормоуборочный комбайн КВК-800-36 с адаптерами |  |  |
| Назначение | Кормоуборочный комбайн КВК-800-36 с адаптерами предназначен для скашивания кукурузы в любой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания трав и подбора из валков сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Подбор подвяленных трав: |  |  |
| - масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы, % |  | 87 |
| - потери общие, % |  | 0,02 |
| - полнота сбора урожая, % |  | 99,98 |
| - загрязненность измельченной массы почвой, % |  | 0 |
| Скашивание кукурузы молочно-восковой спелости зерна на силос: |  |  |
| - высота среза, см |  | 19,7 |
| - масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы, % |  | 95 |
| - потери общие, % |  | 0,5 |
| - полнота сбора урожая, % |  | 99,5 |
| - загрязненность измельченной массы почвой, % |  | 0 |
| Производительность за 1 час, га /т: - на подборе подвяленных трав - на уборке кукурузы на силос |  | 5,21/83,10 5,34/143,00 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) адаптеров (способ агрегатирования) |  | четырехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | высота среза – с помощью опорных башмаков высота резки – изменением количества ножей, передаточного отношения и гидросистемой |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,25 |
| Агрегатирование |  | самоходный |

| Мощность двигателя, кВт | 330 |
| --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,34 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Комбайн состоит из самоходного измельчителя и адаптеров: -жатки для трав КВС-1200000 шириной захвата 5 м с колесным ходом; - жатки для уборки грубостебельных культур ЖГР-4,5-1Е шириной захвата 4,5 м с транспортной тележкой; - подборщика КВС-4-3900000 шириной захвата 2,7 м. Самоходный измельчитель представляет собой машину рамной конструкции с дизельным двигателем (Д-280.1.S2-01 мощностью 330 кВт), питающе-измельчающим аппаратом, устройством доизмельчающим, ускорителем выброса, силосопроводом, ходовой частью и гидросистемой её привода, гидросистемой рабочих органов и рулевого управления, гидросистемой привода адаптеров и питающего аппарата комбайна, электрооборудованием, кабиной с органами управления и приборами контроля, централизованной системой смазки. Высота среза растений жатками регулируется опорными башмаками, высота подбирающего барабана подборщика относительно почвы - опорными колесами подборщика. Длина резки регулируется изменением количества ножей на измельчающем барабане и изменением передаточного отношения привода вальцев питающего аппарата и гидросистемой питающего аппарата, осуществляемой из кабины комбайна |  |
| Техническая характеристика |  |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины с жаткой грубостебельной, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 9250 |
| ширина | 6370 |
| высота | 5150 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 13800 |
| ширина | 3380 |
| высота | 3800 |
| Ширина захвата, м | 4,5 |
| Высота среза, см | 19,7 |
| Масса измельчителя, кг | 12150 |
| Вместимость топливного бака, л | 950 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комбайна проводились на подборе подвяленных трав из валков и скашивании кукурузы на силос с измельчением и погрузкой в транспортные средства. На обоих видах работ комбайн показал высокую технологическую надежность. Качество измельчения продукта по длине резки соответствует нормативным требованиям. Все показатели качества работы на обоих видах работ соответствуют требованиям нормативной документации. |
| Производительность | На подборе подвяленных трав из валков при рабочей скорости 13,0 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 50,21 га (83,10 т). Расход топлива – 7,91 кг/га (0,50 кг/т). На скашивании кукурузы на силос производительность за 1 час основного времени составила 5,34 га (143,0 т). Расход топлива – 15,4 кг/га (0,58 кг/т). Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 0,99 на обоих видах работ. Выработка за нормативную смену, га/т: - на подборе подвяленных трав 27,4/436,2; - на скашивании кукурузы на силос 27,7/740,7. |
| Безопасность движения | Комбайн удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам: он оборудован сигналами торможения, задними и передними габаритными огнями, указателями поворотов, световым мигающим сигналом, светоотражателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное, периодическое (ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонное техническое обслуживание, при хранении и обкатке. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,34 ч, ТО-1 – 0,94 чел.-ч, ТО-2 – 3,33 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме изложен материал по эксплуатации и техническому обслуживанию. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн КВК-800-36 обеспечивает качество выполнения технологического процесса, соответствующее требованиям технических условий и нормативной документации. Комбайн надежен в работе. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-61-2012 (4130122) от 30 ноября 2012 года |