Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 62-2005 (4040022)

Машина для внесения удобрений МВУ-1200

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО Совместное Российско-Итальянское предприятие "Гаспардо РМ" | 430911, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а, Республика Мордовия |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # машины для внесения удобрений МВУ-1200 |  |  |
| Назначение | Машина для внесения удобрения МВУ-1200 предназначена для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также подкормки озимых культур, лугов, пастбищ и высева семян сидератов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Доза внесения, кг/га |  | 36,8-1780 |
| Нестабильность дозы внесения, % |  | 1,4 |
| ## Неравномерность распределения удобрений, %: |  | 85,7 |
| - на рабочей ширине внесения |  | 24,22 |
| ## - по ходу движения |  | 9,03 |
| Рабочая ширина внесения, м |  | 24,5 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 19,33 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | навеской трактора |
| - настройка рабочих органов |  | изменения подачи удобрений механическими заслонками |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,02 |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 1,4-2 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 26,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

| ### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина для внесения удобрений МВУ-1200 состоит из рамы, механизма дозирования с регулировочной шкалой, двух разбрасывающих дисков, бункера, навески, карданного вала. Рама сварной конструкции, служит для монтажа основных узлов и механизмов, Привод на разбрасывающие диски состоит из карданного вала и трех редукторов. Ширина разбрасывания регулируется изменением положения лопастей на разбрасывающем диске. Подача удобрений устанавливается при помощи рычага, расположенного около механизма навески. Для увеличения подачи рычаг перемещают вниз, а для уменьшения – вверх. Доза внесения регулируется размером выпускного окна посредством механизма регулировки. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина |  | 1330 |
| ширина |  | 2300 |
| высота |  | 1050 |
| Дорожный просвет, мм |  | 380 |
| Масса, кг |  | 310 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7,34…8,4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | При внесении аммиачной селитры с нормой внесения 155,6 кг/га получены следующие показатели: - нестабильность дозы внесения – 1,4%; - неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения 24,22; по ходу движения – 9,03; - рабочая ширина внесения – 24,5 м |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена равной 19,33 га при скорости 8,1 км/ч и норме внесения 155,6 кг/га. Удельный расход топлива 0,48 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Производительность за 1 ч сменного времени – 9,4 га. Выработка за нормативную смену составила 65,8 га. |  |

| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из машины МВУ-1200 и трактора МТЗ-82, обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости 20 км/ч. Машина световозвращателями оборудована. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации машины для внесения удобрений МВУ-1200 предусмотрено два вида технического обслуживания: ЕТО через 10 часов с трудоемкостью 0,15 чел.-ч и ТО-1 через 50 часов с трудоемкостью 0,22 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина для внесения удобрений МВУ-1200 по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям НД. Из результатов испытаний можно сделать вывод, что машина для внесения удобрений МВУ-1200 найдет применение при возделывании сельскохозяйственных культур. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-62-2005 (4040022) от 9 декабря 2005 года |