Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 14 - 63  -2002 (1070082)

Погрузчик зерна ПТШ-150

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Закрытое акционерное общество "Кирсановский механический завод" | 393350 г. Кирсанов Тамбовской области, ул. Пушкинская, 47 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Погрузчик зерна ПТШ-150 |  |  |
| Назначение | Погрузка зерна, семян кукурузы и подсолнечника с наземных складских помещений в автотранспорт, перелопачивание зерна на зерновых складах |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Высота погрузки, м |  | 3,0 |
| Потери, % |  | 0,1 |
| Дробление, % |  | 0,03 |
| Микроповреждение зерна, % |  | 0 |
| Полнота подбора, % |  | 99,9 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, т |  | 110,49 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная при помощи сцепки СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование (класс трактора, марка) |  | 1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность в кВт на ВОМ |  | 10,28…12,55 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | не удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Погрузчик зерна ПТШ-150 – навесной, основным рабочим органом является заборная часть, состоящая из рамы с отвалом и шнека. В нижней части отвала закреплен скребок из транспортной ленты. Откидной и наклонный короба представляют собой сварную конструкцию коробчатого сечения и двух скребковых транспортеров с натяжным валом в верхней части транспортера. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора посредством карданного вала, промежуточной опоры с предохранительной муфтой, редуктора и приводных цепей. Переезды по погрузочной площадке погрузчик зерна может осуществлять в рабочем положении откидного транспортера и поднятой заборной части. При более дальних переездах и для сокращения габаритной ширины откидной транспортер гидроцилиндрами переводится в транспортное положение.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении (с карданом) |  |
| длина | 1870 |
| ширина | 4570 |
| высота | 3535 |
| в транспортном положении (без кардана) |  |
| длина | 2330 |
| ширина | 2795 |
| высота | 2650 |
| Ширина захвата, м | 2,7 |
| Масса, кг | 750 |
| Рабочая скорость, м/с | 0,04…0,10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса получены следующие: высота погрузки зерна –3,0 м, потери зерна составили 0,1% при требуемых по АТТ – не более 0,1%, дробление зерна – 0,03% при требуемых по АТТ – не более 0,2%, микроповреждения зерна не отмечено, полнота подбора составила 99,9%. Показатели качества выполнения технологического процесса на погрузке зерна удовлетворяют нормативным требованиям. |
| Производительность | Производительность погрузчика при погрузке зерна из бурта в автотранспорт за час основного времени составила 110,49 т. Уменьшение производительности объясняется отсутствием ходо- уменьшителя, поэтому трактор, агрегатируемый с погрузчиком работает на муфте сцепления. Удельный расход топлива за время сменной работы – 0,046 кг/т. Рабочая скорость движения – 0,04 м/с. |
| Безопасность движения | Переезды по погрузочной площадке погрузчик может осуществлять в рабочем положении откидного транспортера и поднятой заборной части. При более дальних переездах и для сокращения габаритной ширины откидной транспортер переводится в транспортное положение, т.е. агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. Угол поперечной устойчивости агрегата 320, что удовлетворяет нормативу – не менее 300. |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: ЕТО, ТО №1, ТО №2. Трудоемкость ЕТО – 0,10 чел.ч, ТО №1 – 0,22 чел.ч, ТО №2 – 0,35 чел.ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Погрузчик зерна ПТШ-150 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов В.Д. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-63-2002 (1070082) от 16 декабря 2002 года |