Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 63-2006 (4070092)

Зернопогрузчик навесной ЗН-125

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ФГУ "ИК-1" УФСИН России по Воронежской области | 396900, г. Семилуки Воронежской области, ул. Индустриальная, 10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # зернопогрузчик навесной ЗН-125 |  |  |
| Назначение | Зернопогрузчик навесной ЗН-125 предназначен для механизации погрузочных работ на открытых токах, крытых токах или под навесом |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Высота погрузки, м |  | 3,1 |
| ## Полнота подбора, % |  | 99,95 |
| ## Дробление, % |  | 0,08 |
| Микроповреждения зерна, % |  | 0 |
| Потери: кг/м2 |  | 0,880 |
| % |  | 0,05 |
| Производительность за 1 ч основно- го времени на погрузке ячменя, т |  | 91,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | при помощи сцепки СА-2 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование (класс трактора, марка) |  | 0,9 и 1,4 (ЛТЗ-55) |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 7,24 и 8,34 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Зернопогрузчик ЗН-125 – навесной. Основным рабочим органом является заборная секция, состоящая из отвала с загрузочным окном, направляющих, желоба, навески и приемной камеры. Шнековый питатель представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трубы, лопастей и витков. Отгрузочная секция представляет собой сварную конструкцию, состоящую из желоба прямоугольного сечения и головки транспортера. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора посредством карданного вала и приводного вала, на котором установлены два шкива. С одного шкива осуществляется привод скребковой цепи, а со второго шкива через ременную передачу привод конического редуктора. Переезды по погрузочной площадке зернопогрузчик может осуществлять в транспортном положении отгрузочной секции и поднятой заборной части. При более дальних переездах внутри хозяйства и для сокращения габаритной ширины отгрузочная секция механизма перевода переводится в транспортное положение.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 1450 |
| ширина | 4930 |
| высота | 3800 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 1450 |
| ширина | 3420 |
| высота | 2360 |
| Ширина захвата, м | 2,7 |
| Высота загрузки, м | 3,1 |
| Масса, кг | 615 |
| Рабочая скорость, м/с | 0,08…0,12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса на погрузке ячменя получены следующие: высота погрузки зерна составила 3,1 м, (по ТУ свыше 2,9 м), потери зерна 0,880 кг/м2 при требуемых по ТЗ не более 1 кг/м2, дробление зерна 0,08 % при требуемых по ТЗ не более 0,1 %. Показатели качества выполнения технологического процесса на погрузке зерна удовлетворяет требованиям ТЗ. Зернопогрузчик вписывается в технологию переработки зерна. |
| Производительность | Производительность погрузчика на погрузке ячменя из бунта за час основного времени составила 91,2 т/ч при требуемой по ТЗ 100 т/ч. Трактор ЛТЗ-55 при минимальной скорости задней передачи рабочего хода не обеспечивает необходимый диапазон рабочей скорости, поэтому тракторист был вынужден регулировать скорость муфтой сцепления. Рабочая скорость движения – 0,10 м/с. . Удельный расход топлива за время сменной работы 0,048кг/т. Выработка за нормативную смену составила 511 т. |
| Безопасность движения | Переезды по погрузочной площадке погрузчик может осуществлять в рабочем положении отгрузочной секции и поднятой заборной части. При более дальних переездах внутри хозяйства и для сокращения габаритной ширины отгрузочная секция переводится в транспортное положение, т.е. агрегат приспособлен к движению по дорогам. Агрегатировался зернопогрузчик с трактором ЛТЗ-55. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает следующие виды технического обслуживания: при обкатке, ЕТО и периодическое. Трудоемкость технического обслуживания при обкатке 0,63 чел –ч, трудоемкость ЕТО – 0,13 чел-ч, трудоемкость периодического технического обслуживания – 0,18 чел-ч |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Зернопогрузчик навесной ЗН-125 имеет одно несоответствие требованиям ТЗ и одно несоответствие требованиям ССБТ. По показателям назначения зернопогрузчик удовлетворяет требованиям ТЗ. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-63-2006 (4070092) от 27 ноября 2006 года |