Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 64-2004 (1020072)

Культиватор комбинированный ККП-3,9-01

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО "Завод Белинсксельмаш" | 442246, г. Каменка-3, Пензенская обл. |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Культиватор комбинированный ККП-3,9-01 |  |  |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей основной обработки почвы без оборота пласта под посев озимых культур, под пожнивные и поукосные посевы, а также для зяблевой и весенней обработки стерневых агрофонов под посев яровых культур. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина обработки, см |  | 9,6…15,8 |
| ## Крошение почвы, %, размер фракций, мм |  | 63,64…75,28 14,98…17,84 88,59…96,32 |
| менее 10 |  |  |
| 10-25 до 50 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Гребнистость поля, мм |  | 2,47…4,55 |
| Производительность, га/час основно- го времени |  | 3,23…3,68 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гибравлический |
| - настройка рабочих органов |  | опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,20 |
| Агрегатирование |  | кл. 3 Т-150К, Т-150, ОрТЗ-150Г |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобное |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

### Описание конструкции машины

Культиватор прицепной состоит из следующих сборочных единиц: рамы, сницы, прицепного устройства для перевода из транспортного положения и обратно, лап подпружиненных, дисковых рыхлителей, трубчатых катков и опорных колес. Основными рабочими органами являются: лапы, диски, катки. Регулировка рабочих органов осуществляется опорными колесами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 6620 |
| ширина | 4280 |
| высота | 1595 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 6620 |
| ширина | 4280 |
| высота | 1950 |
| Ширина захвата, м | 3,9 |
| Глубина обработки, см | 7,1…16,5 |
| Масса, кг | 2260 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,6..9,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При установочной глубине обработки 10 см паров средняя фактическая получена 9,6 см со среднеквадратическим отклонением 1,18 см (по проекту ТУ - ± 2 см) при удовлетворительном крошении почвы. Вынос влажного слоя составил 15,05-15,59%. Данный показатель не регламентирован. Содержание эрозионноопасных частиц в слое 0-5 см составило 17,96%. На стерневом фоне при установочной глубине обработки 15 см фактическая средняя глубина составила 15,8 см, крошение почвы соответствует проекту ТУ. Подрезание сорных растений и гребнистость поверхности после прохода агрегата на обоих фонах в пределах требований. Конструкция культиватора обеспечивает минимальную глубину обработки на 7,1 см при регламентированной 8 см и максимальную 16,5 см при регламентированной 14 см. Результаты лабораторно-полевых испытаний показали, что культиватор на регламентированных проекта ТУ видах работ обеспечивает качество работы в соответствии с требованиями. Культиватор вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 3,23…3,68 га, а эксплуатационного времени 2,39…2,76 га. Рабочие скорости составили 8,6…9,8 га.. Удельный расход топлива 6,4…8,7 кг. |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам культиватор оборудован необходимыми знаками безопасности. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание культиватора состоит из ЕТО с трудоемкостью 0,18 чел.-ч.. Руководство по эксплуатации содержит необходимые данные по проведению ЕТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КПП-3,9-01 по показателям назначения, надежности соответствует проекту ТУ. Культиватор работает на всех видах работ по назначению. Поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-64-2004 (1020072) от 7 октября 2004 года |