Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-65-2008 (1020222)

Культиватор дисковый комбинированный КДК-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение» г. Орел Изготовлено по конструкторской документации – ООО «ГУК-завод им. Медведева» г. Орел | 302030, г. Орел ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Культиватора дискового комбинированного КДК-3 |  |
| Назначение | Культиватор дисковый комбинированный КДК-3 предназначен для сплошной обработки почвы всех типов при влажности 8…20 % и твердости почвы до 0,45 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8о, кроме зон, подверженных водной и ветровой эрозиям и не засоренных камнями. |
| Качество работы : |  |
| Глубина обработки, см | 10,7 |
| ## Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| ## Плотность почвы, г/см3 | 0,9 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц в слое, 0…5 см, % | 7,77 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени | 4,60 |
| - эксплуатационного времени | 3,73 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | трехточечная навеска |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов | удлинением или укорачиванием длины талрепа |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,10 |
| ##### Агрегатирование | тяговый класс трактора 2 «Беларус-1221» |
| ##### Потребляемая мощность агрегатом, кВт | 78,39 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор состоит из следующих узлов: рамы, двух балок, дисковых стоек, прикатчика. Рама сварной конструкции. На раме закреплены две балки, которые имеют возможность смещения относительно рамы и друг друга. Смещение балок происходит за счет направляющей и ролика, закрепленных на балке, что обеспечивает сплошную обработку почвы по ширине захвата. На балках установлены 24 дисковые стойки. К задним пластинам рамы шарнирно крепится кронштейн, к которому крепится прикатчик. Подъем и опускание прикатчика относительно рамы производится талрепом. Стойка дисковая состоит из стойки, ступицы, диска сферического, крышки, амортизатора и подшипника. Прикатчик состоит из балки, катка и подшипниковых узлов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 2400 |
| ширина | 3500 |
| высота | 1680 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 2400 |
| ширина | 2970 |
| высота | 1680 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Глубина обработки, см | 10,7 |
| Масса, кг | 1150 |
| Рабочая скорость, км/ч | 13,2…15,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса, определялись на сплошной обработке почвы. Глубина обработки – 10,7 см. Подрезание растительных остатков – 100 %. Плотность почвы – 0,9 г/см3. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0…5 см – 7,77 %. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |

| Производительность | Производительность культиватора за 1 ч основного времени на сплошной обработке почвы 4,6 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы – 5,8 кг/га. Рабочая ширина захвата – 3,0 м. Рабочая скорость движения – 15,3 км/ч. Выработка за нормативную смену 26,1 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Культиватор по ширине в агрегате с трактором приспособлен к движению по дорогам. Культиватор по ширине превышает габариты трактора, поэтому оборудован световозвращателями, спереди белого, а сзади красного цвета. Транспортная скорость до 15 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает проведение ЕТО. Периодичность ЕТО через 8…10 ч. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,20 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор дисковый комбинированный КДК-3 соответствует всем требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности конструкции. Культиватор прост в эксплуатации, обслуживании и найдет применение в хозяйствах зоны деятельности ФГУ «Центрально-Черноземная МИС» |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-65-2008 (1020222) от 12 декабря 2008 года |