Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-65-2010  (5070452)

пневмосортировальной машины ПСМ-2,5МС

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС |  |  |
| Назначение | Предназначена для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго воздушным потоком от вентилятора. Машина является самопередвижной. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Маргарита» |
| ## Чистота семян, % |  | 99,64 |
| ## Дробление семян, % |  | 0,16 |
| ## Содержание семян сорняков, шт./кг |  | 3 |
| ## в т.ч. трудноотделимых (овсюга), шт./кг |  | 2 |
| ## Вынос семян в используемые отходы, %, |  | 9,51 |
| ## - в т.ч. воздушные,% |  | 0,09 |
| ## Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 |  | ОС |
| ## Производительность за 1 час основного времени (на пшенице), т |  | 2,56 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | самопередвижной |
| - привод |  | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 6,81 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами пневмосортировальной машины являются: приемный бункер, загрузочный и два отгрузочных элеватора с приводами, пневмосортировальный канал, поддерживающая сетка, вентилятор, фильтр, тележка с мотор-редуктором. Пневмосортировальная машина имеет следующие основные регулировки: - подачи семенного материала; - скорости воздушного потока; - соотношения фуражного зерна |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 4400 |
| - ширина |  | 4100 |
| - высота |  | 3140 |
| Ширина захвата питателей, м |  | 3,2 |
| Масса, кг |  | 540 |
| Скорость передвижения, км/ч |  | 0,20…0,30 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы на окончательной очистке семян пшеницы соответствуют ТУ: дробление семян составило 0,16% (по ТУ – не более 0,20%); вынос семян основной культуры в используемые отходы – 9,51% (по ТУ – не более 10%), в т.ч. воздушные отходы – 0,09% (по ТУ – не более 0,2%); подсор семян и отхода не наблюдался; категория семян по ГОСТ 52325-2005 получена ОС (по ТУ – не ниже РС). |  |
| ###### Производительность | Производительность за час основного времени на окончательной очистке семян пшеницы составила 2,56 т (по ТУ - не менее 2,5 т); сменного времени – 2,38 т; удельная энергоемкость – 2,66 кВт.ч/т (по ТУ – не более 3 кВт.ч/т). Количество обслуживающего персонала - 1 человек. Выработка за нормативную смену – 16,7 т. |  |
| Безопасность | Обеспечена: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД. Имеются защитные ограждения. Нанесены надписи по технике безопасности. |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 125 ч). Оперативная трудоемкостью ЕТО составляет 0,17 чел.-ч (по ТУ – не более 0,20 чел.-ч), удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО - 0,022 чел.-ч/ч (по ТУ - не более 0,04 чел.-ч/ч). Комплектация инструментом не предусмотрена.. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ. Машина ПСМ-2,5МС найдет применение в хозяйствах различной формы собственности, занимающихся подготовкой семян. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-65-2010 (5070452) от 30 сентября 2010 года |