Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 66-2004 (1020082)

Культиватор тяжелый противоэрозионный КПЭ-3,8

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО "Завод Белинсксельмаш" | 442246, г. Каменка-3, Пензенская обл. |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Культиватор тяжелый противоэрозионный КПЭ-3,8 |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной предпосевной и осенней обработки почв с сохранением на ее поверхности стерни, защищающей почву от ветровой эрозии. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина обработки, см |  | 7,9…14,7 |
| Гребнистость поля, мм |  | 6,3…4,9 |
| ## Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| ## Сохранение стерни, % |  | 75,56 |
| Производительность за час основно- го времени, га |  | 2,64…2,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гибравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидросистемой |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,21 |
| Агрегатирование |  | кл. 3 "Беларус-1523" |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобное |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

### Описание конструкции машины

Культиватор состоит из следующих единиц: рамы, сницы, прицепного устройства, рабочих органов (стойка в сборе с лапой и кронштейном крепления), вала подъема, гидроцилиндра. Основной рабочий орган - лапы стрельчатые. Глубина обработки регулируется гайкой на штоке гидроцилиндра.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 4530 |
| ширина | 3900 |
| высота | 1220 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 4530 |
| ширина | 3900 |
| высота | 1400 |
| Ширина захвата, м | 3,9 |
| Глубина обработки, см | до 18,5 |
| Масса, кг | 1160 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,9…8,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Влажность почвы 13,98…22,41%, твердость 0,78…7,04 МПа. При глубине обработки 7,9 см крошение почвы составило 76,85…98,96%, что отвечает агротребованиям. Сохранение стерни 75,56%, что также отвечает АТТ (не менее 75%). При глубине обработки 14,7 см крошение составило 69,32…93,23. Подрезание сорных растений 100%, гребнистость поля 4,9…6,3 см. Культиватор соответствует требованиям АТТ и вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при глубине обработки 8-15 см и рабочей скорости 7,2-7,5 км/ч составила 2,64…2,74 га, эксплуатационного времени - 2,14…2,16 га. Удельный расход топлива 7,0…8,2 кг/га. |
| Безопасность движения | Культиватор в агрегате с тракторами класса 3 приспособлен к движению по дорогам общего назначения. Ширина агрегата составила 3,9 м. Культиватор оборудован световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ЕТО через 8-10 ч, трудоемкость 0,30 чел.-ч. Руководство по эксплуатации соответствует ГОСТ 27388-87 содержит необходимые данные по проведению ЕТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КПП-3,9-01 по показателям назначения надежности соответствует проекту ТУ. Культиватор работает на всех видах работ по назначению. Поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-64-2004 (1020072) от 7 октября 2004 года |