Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-66-2005 (4060242)

комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-081

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-081 |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный предназначен для одновременного среза или подбора валков и обмолота зерновых колосовых культур, очистки мелкосоломистого вороха, сбора и обработки незерновой части урожая на полях с уклонов до 8 0 во всех зернопроизводящих зонах. С использованием специальных поставляемых по самостоятельным техническим условиям приспособлений и дополнительного оборудования, применяемых для изменения режимов работы молотильного устройства и регулировки ветрорешетной очистки, комбайн может убирать кукурузу на зерно, зернобобовые, семенники трав, масличные и крупяные культуры |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Скорость движения агрегата, км/ч |  | 2,7 | 3,1 | 4,2 |
| Рабочая ширина захвата жатки, м |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Потери зерна за жаткой, %, всего |  | - | 0,20 | 0,22 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - свободным зерном |  | - | 0,07 | 0,07 |
| - зерном в срезанных колосьях |  | - | 0,13 | 0,15 |
| - зерном в несрезанных колосьях |  | - | 0 | 0 |
| Подача фактическая, кг/с |  | 4,53 | 5,80 | 7,40 |
| Подача приведенная, кг/с |  | 4,62 | 6,27 | 7,61 |
| Подача соломы на соломотряс, кг/с |  | 2,39 | 3,22 | 3,96 |
| Подача вороха на очистку, кг/с |  | 2,14 | 2,58 | 3,44 |
| Потери зерна за молотилкой, %, всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  | 0,72 | 1,15 | 1,35 |
| - свободным зерном в соломе |  | 0,40 | 0,64 | 0,84 |
| - свободным зерном в полове |  | 0,07 | 0,15 | 0,15 |
| - недомолотом в соломе |  | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
| - недомолотом в полове |  | 0,03 | 0,09 | 0,08 |
| - распылом |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % |  | - | 1,35 | 1,55 |
| Качество зерна из бункера комбайна, % |  |  |  |  |
| - дробление |  | 1,63 | 1,62 | 1,57 |
| - сорная примесь |  | 1,23 | 1,26 | 1,39 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | - | 5,6 | - |
| Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм в общей массе, % |  | - | 77 | - |

| Производительность за 1 ч основного времени, га/т | 3,04/7,28 |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации: |  |
| - проведение наладки и регулировки, ч | 0,04 |
| - подготовка и окончание работ, ч | 0,09 |
| - урожайность зерна, ц/га | 24…35 |
| ##### - отношение массы зерна к массе соломы | 1:1,8…1:2,2 |
| ##### - влажность зерна, % | 12…17,3 |
| ##### - полеглость растений, % | до 10 |
| ##### - засоренность культуры, % | 5…7 |
| ##### - влажность почвы в слое 0…10 см, % | 17…21 |
| ##### - твердость почвы в слое 0…10 см, МПа | 0,8…1,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,60 |
| ##### Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн состоит из молотильного агрегата (молотильно-сепарирующей части и очистки с вентилятором), бункера с выгрузным устройством, моторно-силовой установки, ходовой части, рабочего места оператора, гидравлической системы, состоящей из основной гидросистемы, объемной гидросистемы рулевого управления, гидропривода мотовила и гидросистемы объемного привода ходовой части, электрооборудования, передних адаптеров: жатвенной части или платформы-подборщика, задних адаптеров: приспособлений для уборки незерновой части урожая (измельчитель или копнитель). В зависимости от зоны применения, условий эксплуатации, принятой технологии уборки и согласно заказу потребителя комбайн может оборудоваться: - жатвенной частью для уборки зерновых колосовых культур на корню; - подборщиком (для навески на жатку) или платформой-подборщиком для подбора зерновых культур из валков; - копнителем или измельчителем-разбрасывателем; - тележкой для перевозки жатки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в комплектации с измельчителем-разбрасывателем, мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| - длина | 9800 |
| - ширина | 6430 |
| - высота | 3960 |
| в транспортном положении (без транспортной тележки) |  |
| - длина | 9800 |
| - ширина (с платформой-подборщиком) | 3400 |
| - высота | 3960 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,8 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса, м | 7,5 |
| Масса (с платформой-подборщиком), кг | 10280 |
| Вместимость топливного бака, л | 340 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0…10 |
| Ширина колеи, мм: |  |
| - ведущих колес | 2660 |
| - управляемых колес | 2300 |
| База, мм | 3500 |
| Ширина молотилки, мм | 1200 |
| Емкость бункера, м3 | 5,0 |
| Соломотряс | четырехклавишный |
| Общая площадь решет очистки, м2 | 3,50 |
| Диапазон частоты вращения вентилятора, об/мин | 370…1080 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На прямом комбайнировании озимой пшеницы "Московская 39" суммарные потери за комбайном составили 1,35%, что удовлетворяет значению по ТЗ (не более 2,0%); в т.ч. за молотилкой – 1,15% (по ТЗ – не более 1,5%), а за жаткой при уборке прямостоящего хлебостоя – 0,20% (по ТЗ – не более 0,5%). Дробление зерна транспортирующими органами комбайна получено равным 1,62%, что удовлетворяет значению по ТЗ (не более 2%), а содержание сорной примеси в бункере комбайна - 1,26%, что также находится на уровне допустимого значения по ТЗ (не более 2%). Ширина разбрасывания измельченной соломы равна 5,6 м (ТЗ 4-6 м), а содержание измельченной массы длиной не более 100 мм составило 77% (ТЗ – 70%). Условия испытаний: - урожайность – 24 ц/га; - отношение массы зерна к массе соломы – 1:2,2; - влажность зерна – 12,8…17,3%; - влажность соломы – 11,8..15,1% - средняя высота хлебостоя – 98 см; - полеглость хлебостоя – 9,1%; - засоренность культуры – 5,7%; - влажность почвы в слое 0…10 см – 17,6…20,9%; - твердость почвы в слое 0…10 см – 0,8…1,0МПа |
| Производитель-ность | На прямом комбайнировании озимой пшеницы производительность за 1 ч получена: га/т - основного времени 3,04/7,28 - сменного времени 2,04/4,88 Выработка за нормативную смену 14,35 га или 34,36 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,37 кг/га или 3,90 кг/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек (механизатор). |

| Безопасность движения | Конструкция комбайна обеспечивает безопасное проведение техобслуживания; в опасных зонах комбайна имеются предупредительные знаки и надписи; для доступа механизатора на рабочее место в кабину комбайна имеется лестница и поручни; обзор объектов постоянного наблюдения из кабины комбайна не ограничен; микроклимат в кабине комбайна удовлетворяет предъявляемы требованиям. Транспортная тележка для перевозки жатки не представлена. Параметры вибрации на сиденьи механизатора и уровень шума в кабине комбайна превышают допустимые значения. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: при эксплуатационной обкатке, ЕТО (через 10 м.ч) и ТО-1 (через 60 м.ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,60 чел.-ч, а оперативная трудоемкость ТО равна 0,47 чел.ч/ч (по ТЗ – не более 0,36%). Затруднение вызывает очистка блока радиаторов. Прилагаемого инструмента достаточно для выполнения операций по техническому обслуживанию. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию в достаточном объеме освещает вопросы проведения технического обслуживнаия. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-081 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет предъявляемы требованиям и устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент готовности с учетом организационного времени получен равным 0,93, а по оперативному времени – 0,96, что несколько ниже допустимого значения по ТЗ (не менее 0,97). Наработка на отказ II группы сложности при этом получена 18,33 ч (по проекту ТУ – не менее 40 ч). |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Кизилов Виктор Егорович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-66-2005 (4060242) от 30 ноября 2005 года |